PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY DZIERZĄŻNIA  NA LATA 2017 - 2032

Dzierzążnia 2016

Spis treści:

- Wstęp

- Charakterystyka Gminy

- Zadania samorządu gminy wynikające z Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032

- Potrzeba, cel i zakres opracowania Programu

- Podstawy prawne

- Azbest – właściwości i zastosowanie – szkodliwe działanie na zdrowie człowieka

- Główne założenia     Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Dzierzążnia

  - Obowiązki Gminy

  - Obowiązki właścicieli nieruchomości

  - Obowiązki wykonawcy robót

  - Warunki BHP podczas usuwania azbestu

- Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Dzierzążnia

- Szacunkowy koszt demontażu, transportu                                                        i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dzierzążnia

- Finansowanie prac związanych z usuwaniem                                           i unieszkodliwianiem odpadów azbestowych

- Harmonogram  zadań Gminy w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest oraz ochrony przed jego szkodliwością

11.1 Edukacja mieszkańców Gminy odnośnie szkodliwości                     i możliwości unieszkodliwiania azbestu poprzez składowanie

- Monitoring z realizacji programu

- Okresowa aktualizacja Programu

- Podsumowanie

- Załączniki

I. Wstęp

Na mocy ustawy z dnia 19.06.1997 roku o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. 2004 nr 3 poz. 20 ze zm.), w roku 1998 w Polsce zakończono produkcję wyrobów zawierających azbest. Na posiadaczy wyrobów zawierających azbest nałożono obowiązek ich inwentaryzowania i przestrzegania specjalnych procedur w trakcie usuwania, transportu i ich składowania. Szacuje się, że proces usuwania wyrobów zawierających azbest trwać będzie około 20 lat. W dniu 14 lipca 2009 roku Rada Ministrów przyjęła uchwałę „Program oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009 – 2032”, a następnie dnia 15 marca 2010 przyjęto uchwałę nr 39/2010 zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032”.

Tak długi okres został przyjęty ze względu na trwałość płyt azbestowo – cementowych                   i innych wyrobów zawierających azbest stosowanych w budownictwie oraz ich znaczne rozproszenie na terenie kraju. Dodatkowo czas ten wydłuża konieczność ponoszenia przez właścicieli nieruchomości, urządzeń oraz instalacji wysokich kosztów demontażu wyrobów zawierających azbest oraz transportu  i unieszkodliwiania odpadów azbestowych, a także nieuniknionych kosztów związanych z zakupem nowych wyrobów bezazbestowych, które zastąpią usunięte wyroby azbestowe.

Proces eliminacji azbestu może ulec przyspieszeniu dzięki stale rosnącej świadomości ekologicznej mieszkańców, a także nowym możliwościom w zakresie estetyki wykończenia obiektów budowanych. Najważniejsza jednak, wydaje się być możliwość wsparcia finansowego działań, przez państwo i samorząd.

„Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032” określił następujące zadania na poziomie lokalnym realizowane przez samorząd gminny:

1. gromadzenie przez burmistrza, wójta, prezydenta miasta informacji o ilości, rodzaju               i miejscach występowania wyrobów zawierających azbest oraz przekazywanie jej do Marszałka Województwa z wykorzystaniem dostępnego narzędzia informatycznego www.bazaazbestowa.gov.pl;

2. przygotowywanie i aktualizacja programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest;

3. organizowanie szkoleń lokalnych w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości bez korzystania z usług wyspecjalizowanych firm;

4. organizowanie usuwania wyrobów zawierających azbest przy wykorzystaniu pozyskanych na ten cel środków krajowych lub unijnych z uwzględnieniem zasad zawartych w Programie;

5. inspirowanie właściwej postawy obywateli w zakresie obowiązków związanych                        z usuwaniem wyrobów zawierających azbest;

6. współpraca z Marszałkiem Województwa w zakresie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest oraz opracowywania programów usuwania wyrobów zawierających azbest, w szczególności w zakresie lokalizacji składowisk odpadów zawierających azbest;

7. współpraca z mediami w celu propagowania odpowiednich inicjatyw społecznych oraz rozpowszechniania informacji dotyczących zagrożeń powodowanych przez azbest;

8. współpraca   z organizacjami społecznymi wspierającymi realizację Programu;

Ryc. 1. Schemat ilustrujący współpracę organów administracji rządowej, samorządu terytorialnego, jednostek inspekcyjnych i organizacji pozarządowych

Źródło: Program oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009 - 2032

9. współpraca z organami kontrolnymi (inspekcja sanitarna, inspekcja pracy, inspekcja nadzoru budowlanego, inspekcja ochrony środowiska).

Zadania własne w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest Gmina Dzierzążnia powinna realizować we współpracy z innymi podmiotami.

Opracowanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dzierzążnia, stanowi jedno z zadań samorządu gminnego określonego                                               w uchwale Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032. (MP z 2009r. nr 50 poz. 735).     Dnia 14 lipca 2009r. uchwałą nr 122/2009, a zmienioną uchwałą nr 39/2010 z dnia   15 marca 2010r.                 Sejm Rzeczpospolitej Polskiej przyjął Krajowy Program Oczyszczania.

Zapisy niniejszego Programu są zgodne z założeniami „Programu oczyszczania Kraju                 z Azbestu na lata 2009 – 2032” . Usuwanie wyrobów zawierających azbest stanowi               w ostatnich latach priorytet w walce z odpadami niebezpiecznymi ze względu na zagrożenie zdrowia ludzi i ochronę środowiska. Okres usunięcia wyrobów azbestowych na terytorium Polski określono do 2032 roku.

Azbest to materiał, który znalazł zastosowanie w różnych gałęziach gospodarki.

Przyczyniły się do tego jego charakterystyczne właściwości, takie jak wysoka temperatura rozkładu i topnienia, czy odporność na działanie czynników chemicznych. Na rynek wprowadzany był głównie w latach siedemdziesiątych XX wieku. Stosowany był najczęściej w branży budowlanej w formie płyt azbestowo-cementowych służących jako okładziny elewacyjne budynków mieszkalnych oraz pokrycia dachowe. Około 80% sprowadzanego do Polski azbestu zostało wykorzystane do produkcji wyrobów azbestowo-cementowych. Wieloletnie badania wykazały jednak negatywny wpływ produkcji i stosowania wyrobów zawierających azbest na środowisko oraz zdrowie ludzi. W latach osiemdziesiątych podjęto środki mające na celu ograniczenie stosowania azbestu w polskiej gospodarce, do czego wykorzystano różne instrumenty prawne.               W 1997 roku wprowadzono regulacje zakazujące stosowania azbestu.  W wyniku tego,       w 2002 roku, opracowano ogólnopolski „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”, który zakładał oczyszczenie kraju z azbestu do roku 2032. W roku 2009 ww. dokument został uaktualniony do postaci „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” (zwany dalej POKzA). Jest on podstawowym dokumentem określającym zadania nałożone przez Unię Europejską, którego zadaniem jest oczyszczenie terytorium Polski z azbestu  w perspektywie wieloletniej.

Zawiera on cele, ramy legislacyjne, finansowe i organizacyjne, które mają doprowadzić do całkowitego usunięcia wyrobów azbestowych oraz usprawnić monitoring realizowanych zadań. Według Rozporządzenia Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej   z dnia 14 lipca 2009 roku (Uchwała Nr 122/2009 z dnia 14 lipca 2009 roku w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu 2009-2032” zmieniona uchwałą  nr 39/2010 z 15 marca 2010 r.) jednostki samorządu terytorialnego zostały zobligowane do opracowania Programów usuwania wyrobów zawierających azbest, które jako dokumenty wspomagające, zawierają zaplanowane działania w zakresie usuwania azbestu na terenie całej Gminy.

Przeprowadzona, w ramach realizacji Programu usuwania wyrobów zawierających

azbest, inwentaryzacja pozwoliła dokonać dokładnego spisu wyrobów azbestowych zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym.

Uzyskanie powyższych informacji pozwoliło na przygotowanie harmonogramu

bezpiecznego usuwania i utylizacji wyrobów azbestowych. Program przedstawia także

sposoby finansowania tych zadań i przyczynia się do wzrostu świadomości społecznej

w dziedzinie niebezpieczeństwa jakie niesie ze sobą niewłaściwe postępowanie                              z wyrobami azbestowymi.

Powstanie Programu wypełnia obowiązek posiadania takiego dokumentu wynikający            z zapisów ustawowych, otwiera drogę sięgnięcia po dofinansowanie do działań związanych z demontażem, transportem i składowaniem (utylizacją) wyrobów azbestowych. Ponadto jego realizacja wpłynie znacząco na polepszenie jakości powietrza, a tym samym zwiększy komfort życia w gminie, poprawiając stan środowiska naturalnego.

Posiadanie przez Gminę Programu usuwania wyrobów zawierających azbest jest wypełnieniem jednego z podstawowych wymagań przy ubieganiu się o finansowe wsparcie wdrożenia projektów w zakresie unieszkodliwiania niebezpiecznych odpadów azbestowych na terenie Gminy Dzierzążnia.

II CHARAKTERYSTYKA GMINY

# Położenie geograficzne

Gmina Dzierzążnia położona jest w północno-zachodniej części województwa mazowieckiego w odległości 80 km od  Warszawy. Przez Dzierząźnie biegnie trasa krajowa Nr 10, a w odległości 10 km od Dzierzążni znajduje się miasto powiatowe Płońsk z którym dogodne połączenie zapewniają autobusy. Gmina nasza graniczy                                  z następującymi gminami : na północy z Gminą Baboszewo; na południu z Gminą Naruszewo i Bulkowo; na zachodzie z Gminą Staroźreby, a na wschodzie z Gminą Płońsk. Dzierzążnia to administracyjny ośrodek gminy. Znajdują się tu Urząd Gminy, Poczta, Bank Spółdzielczy, Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Stacja Paliw oraz kilka sklepów spożywczych i z artykułami dla potrzeb rolnictwa.

# Powierzchnia gminy

Gmina Dzierzążnia położona jest malowniczo na równinie pomiędzy trzema rzekami: Żurawianką, Dzierzążnicą oraz Płonką przepływającą przez środek Gminy. Powierzchnia administracyjna gminy wynosi 102 km² (10.210 ha). Gmina reprezentuje 29 sołectw                    w skład których wchodzi 30 wsi, które zamieszkuje 3776 osób. ( stan na 31.10.2016r.) Duża ilość gleb kompleksów dobrych  III a, III b i VI klasy bonitacyjnej zajmujących około 75% użytków rolnych oraz żyzność tych gleb jest  atutem  który czyni gminę  typowo rolniczą. Rolnicy zajmują się uprawą podstawowych rodzajów zbóż, roślin okopowych, oraz chowem i hodowlą zwierząt.

# Klimat

Gmina Dzierzążnia leży w obszarze charakteryzującym się najmniejszym w Polsce średnim opadem rocznym. Opad jest wyjątkowo niski gdyż utrzymuje się poniżej 500 mm, podczas gdy dla Polski przyjmuje się średnio 600 mm. Najniższy opad w ciągu roku notuje się zimą i na początku wiosny, natomiast najwyższy od maja do września z maksimum       w lipcu. Korzystne jest więc zjawisko, że najwyższe opady (ponad 60% sumy rocznej) notuje się w okresie wegetacyjnym. Okres wegetacyjny (ze średnią temperaturą ponad      50ᵒ C ) jest stosunkowo długi, gdyż trwa 210 dni – zaczyna się średnio 5 IV i trwa do 31 X. Podana charakterystyka gminy odnosi się do jej części wyniesionej ponad doliny i lokalne obniżenia. Na omawianym obszarze jest znaczna powierzchnia terenów o niekorzystnych warunkach termicznych. Należą do nich obszary dolin i obniżeń bezodpływowych. Tereny te stanowią miejsca akumulacji  i zalegania chłodnego powietrza tzn. występowanie inwersji powietrza. Na terenie gminy dominują wiatry zachodnie, które stanowią średnio    w roku prawie 22% sumy wszystkich wiatrów . Drugim z kolei znaczącym kierunkiem    (17% wszystkich wiatrów) są wiatry północno-zachodnie. Rzadziej obserwowane są wiatry z kierunku południowego. Generalnie na przeważającym obszarze panują sprzyjające warunki przewietrzania.

# Surowce mineralne.

W rejonie gminy Dzierzążnia brak jest udokumentowanych oraz zarejestrowanych złóż surowców budowlanych. Eksploatacja (gliny zwałowe) prowadzona jest jedynie na lokalne potrzeby budowlane przez miejscową ludność . Nie stanowią one cennego surowca ceramicznego z uwagi na wysoki stopień zamarglenia oraz domieszki żwiru i piasku. Piaski i żwiry pochodzenia lodowcowego wydobywane są głównie dla zaspokojenia indywidualnych odbiorców. Występują one w formie płatów. Odkrywki zakwalifikowano jako zaniechane  a jedynie na "dziko" eksploatowane są sezonowo w bardzo małych ilościach. Stanowią one na ogół surowiec o niskich wartościach technologicznych (niski punkt piaskowy, lokalnie duży stopień zapylenia i zaglinienia ). Eksploatacje piasków rzecznych wyklucza na ogół niski poziom wody gruntowej.

# Wody powierzchniowe

Pod względem hydrograficznym analizowany obszar znajduje się w dorzeczu Wkry. Pokryty jest gęstą siecią odpływu wód powierzchniowych: rzek, strumieni i rowów melioracyjnych. Największym ciekiem jest rzeka Płonka, o przebiegu równoleżnikowym       z zachodu na wschód, odwadniająca wraz z dopływami ponad 90% powierzchni gminy.     W północnej części terenu przebiega lokalny wododział oddzielający dorzecze Płonki od dorzecza Dobrzycy. Wschodnia granicę gminy stanowi Żurawianka płynąca południkowo z południa na północ. W okolicy Przemkowa łączy się z Żurawianką II, po czym poza opracowanym terenem, w okolicy Płońska uchodzi do Płonki stanowiąc jej prawostronny dopływ. Całkowita długość wynosi   km, natomiast powierzchnia zlewni 177.7 km². Jednym z większych lewobrzeżnych dopływów Płonki jest Dzierzążnica, o długości                            13.9 km i powierzchni zlewni 389 km², z czego 7.18 km długości i 17.2 km² powierzchni zlewni jest w obszarze województwa dawnego ciechanowskiego. Przepływa z północno-zachodniej na północno-wschodnią część gminy. Wymienione cieki posiadają z reguły płaskie, podmokłe dna oraz łagodne zbocza. Szerokość den doliny z reguły mieści się                                                        w granicach 150-200 m, a jedynie lokalnie rzeka Płonka na wysokości miejscowości gminnej osiąga szerokość 350 m. Na terenie gminy znajduje się jeden niewielki zbiornik retencyjny, w dolinie rzeki Płonki (Wierzbica Pańska), wykorzystywany przez młyn do celów gospodarczych. W obniżeniach terenowych, w obrębie poszczególnych dolin i ich dolinkach bocznych, występują rowy i kanały odwadniające oraz wody stagnujące                  w wyrobiskach poeksploatacyjnych żwirów i piasków.

III Zadania samorządu gminy wynikające z Programu Oczyszczania Kraju                 z Azbestu na lata 2009- 2032

Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 opisuje obowiązki, kompetencje i zasady współpracy poszczególnych organów administracyjnych w kraju        w celu realizacji założonych celów. Na poziomie lokalnym zadania powinny być realizowane m.in. przez samorząd gminny. Do zadań nadzorowanych przez Wójta Gminy Dzierzążnia z POKzA należą:

1. gromadzenie informacji o ilości, rodzaju i miejscach występowania wyrobów zawierających azbest oraz przekazywanie jej do Marszałka Województwa                                    z wykorzystaniem dostępnego narzędzia informatycznego www.bazaazbestowa.pl,

2. przygotowywanie i aktualizacja programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest,

3. organizowanie szkoleń lokalnych w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości bez korzystania z usług wyspecjalizowanych firm,

4. organizowanie usuwania wyrobów zawierających azbest przy wykorzystaniu pozyskanych na ten cel środków krajowych lub unijnych z uwzględnieniem zasad zawartych w Programie,

5. inspirowanie właściwej postawy obywateli w zakresie obowiązków związanych                             z usuwaniem wyrobów zawierających azbest,

6. współpraca z marszałkiem województwa w zakresie:

a.  inwentaryzacji  wyrobów zawierających azbest,

b.  opracowywania programów usuwania wyrobów zawierających azbest,

c.  lokalizacji składowisk odpadów zawierających azbest

7.współpraca z mediami w celu propagowania odpowiednich inicjatyw społecznych oraz rozpowszechniania informacji dotyczących zagrożeń powodowanych przez azbest,

8. współpraca z organizacjami społecznymi wspierającymi realizację Programu,

9. współpraca z organami kontrolnymi (inspekcja sanitarna, inspekcja pracy, inspekcja nadzoru budowlanego, inspekcja ochrony środowiska).

IV Potrzeba, cel i zakres opracowania Programu

Celem Programu jest bezpieczne usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest

z obszaru gminy  Dzierzążnia.  Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację niżej wymienionych zadań określonych w Programie:

- zwiększenie zakresu wiedzy mieszkańców na temat azbestu, jego bezpiecznego

użytkowania i usuwania (likwidacja przyzwolenia społecznego na nielegalne

zachowania związane z azbestem - nieuprawniony demontaż i wyrzucanie odpadów

m.in. do lasów),

2. stworzenie właściwych warunków do wdrożenia obowiązujących przepisów

prawnych oraz dobrych praktyk związanych z wyrobami azbestowymi,

- stworzenie sprzyjających warunków usuwania wyrobów azbestowych w całym okresie działania Programu,

- kompleksowe zorganizowanie usuwania azbestu i koordynacja robót budowlanych

koniecznych do zakończenia procesu wymiany pokryć na bezazbestowe.

V Podstawy prawne

- Regulacje ustawowe

- Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. 2004 nr 3, poz. 20).

Ustawa zakazuje wprowadzania na obszar kraju azbestu i wyrobów zawierających azbest. Zakazuje także produkcji wyrobów zawierających azbest oraz obrotu azbestem i wyrobami zawierającymi ten surowiec. Zgodnie z ustawą produkcja płyt cementowo-azbestowych została zakończona 28 września 1998r., a rok później nastąpił zakaz obrotu wyrobami zawierającymi azbest, w tym płytami cementowo-azbestowymi.

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2016 poz. 672).

Ustawa ta jest podstawowym aktem prawnym odnośnie ochrony środowiska                       w Polsce. Ustala ona zasady ochrony środowiska i ustala warunki korzystania ze środowiska w myśl zasad zrównoważonego rozwoju. Ustala ona obowiązki organów administracji, odpowiedzialność i sankcje za zanieczyszczanie środowiska. Kodyfikuje również obowiązek składania przez wójtów, burmistrzów                i prezydentów miast, oraz osoby prawne informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających zagrożenie dla środowiska (w tym również azbestu).

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21)

Ustawa określa zasady postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności zasady zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,           a także odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2016 poz. 290).

Ustawa określa działalność odnośnie projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych tym również określa zasady działania organów administracji publicznej w powyższym zakresie. Ustawa w art. 30 ust. 7 traktuje: właściwy organ może nałożyć, w drodze decyzji, o której mowa w ust. 5, obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, jeżeli ich realizacja może naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub spowodować: zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia, pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków, pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych, wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. 2016 poz. 1666).

- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym                                                     i elektronicznym (Dz.U. 2015 poz. 1688).

- Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2015r.  poz. 1203).

8. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2016             poz. 1131).

- Akty wykonawcze

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedkładania marszałkowi województwa informacji                o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz.U. 2013 poz. 24)  „informacje dotyczące wyrobów zawierających azbest są bezpośrednio wprowadzane przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta do bazy azbestowej administrowanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, dostępnej za pośrednictwem sieci Internet pod adresem www.bazaazbestowa.gov.pl ”

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez Marszałka Województwa rejestru wyrobów zawierających azbest (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 25)  „rejestr wyrobów zawierających azbest jest prowadzony przez Marszałka Województwa i stanowi integralną część bazy azbestowej administrowanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki dostępnej za pośrednictwem sieci Internet pod adresem www.bazaazbestowa.gov.pl.”

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2014 poz. 1923)

Rozporządzenie określa katalog odpadów wraz z listą odpadów niebezpiecznych oraz przedstawia sposób klasyfikowania odpadów. W Rozporządzeniu na liście odpadów niebezpiecznych odpady zawierające klasyfikowane są w poniższych grupach:

 06 07 01* - odpady azbestowe z elektrolizy,

 06 13 04* - odpady z przetwarzania azbestu,

 10 11 81* - odpady zawierające azbest,

 10 13 09* - odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo -

- azbestowych,

 15 01 11* - opakowania z metali zawierających niebezpieczne, porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest) włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi,

 16 01 11* - okładziny hamulcowe zawierające azbest,

 16 02 12* - zużyte urządzenia zawierające wolny azbest,

 17 06 01* - materiały izolacyjne zawierające azbest,

 17 06 05* - materiały konstrukcyjne zawierające azbest.

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane na składowisku odpadów  w sposób nieselektywny (Dz.U. 2015 poz. 110).

Zgodnie z rozporządzeniem sposób nieselektywny mogą być składowane odpady                           o kodach:

 17 06 01* - materiały izolacyjne zawierające azbest,

 17 06 05* - materiały konstrukcyjne zawierające azbest.

Odpady te mogą być składowane wspólnie, na tym samym składowisku odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. Nie można natomiast mieszać tych odpadów              i składować z innymi odpadami niebezpiecznymi.

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014r.                       w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2014 poz. 817).

Rozporządzenie określa najwyższe dopuszczalne stężenia w środowisku pracy pyłów zawierających azbest. Wartości dla pyłu zawierającego azbest oraz inne materiały włókniste wynoszą odpowiednio:

 frakcja wdychalna – 0,5 mg/m³,

 włókna respirabilne – 0,1 włókien/cm³.

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2010 nr 16 poz. 87).

Rozporządzenie określa limity stężenia azbestu w powietrzu. Wartości odniesienia dla azbestu wynoszą odpowiednio:

 dla 1 godziny – 250 włókien/m³,

 dla roku kalendarzowego – 2 350 włókien/m³.

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie składowisk odpadów (Dz.U. 2013r. poz. 523).

Rozporządzenie określa m.in. wymagania dotyczące składowania odpadów zawierających azbest.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

Rozporządzenie określa zakres rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa lub zdrowia ludzi.

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia                                  2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania    i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. 2004 nr 71 poz. 649 oraz              Dz.U. 2010 nr 162 poz. 1089).

Rozporządzenie wprowadza obowiązek inwentaryzacji i oceny przez właścicieli lub zarządców obiektów, urządzeń budowlanych, instalacji przemysłowych lub innych miejsc zawierających azbest zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia          pn. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest. (Dz.U. 2011 nr 8 poz. 31 z późn. zm.).

Rozporządzenie wprowadza obowiązek inwentaryzacji przez właściciela lub zarządzającego (osobę fizyczną) miejsc, gdzie był lub jest wykorzystywany azbest - oraz składania corocznie stosownych informacji do właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Osoby prawne składają sprawozdania do Marszałka Województwa

- Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2015 (M.P. 2014 poz. 790).

Rozporządzenie określa jednostkowe stawki opłat za:

 gazy lub pyły wprowadzane do powietrza:

 azbest 381,36 zł/kg

 umieszczenie odpadów na składowisku:

 06 07 01* - odpady azbestowe z elektrolizy 55,43 zł/Mg

 06 13 04* - odpady z przetwarzania azbestu 55,43 zł/Mg

 10 11 81* - odpady zawierające azbest 55,43 zł/Mg

 10 13 09* - odpady zawierające azbest z produkcji  elementów cementowo azbestowych 55,43 zł/Mg

 15 01 11* - opakowania z metali zawierających niebezpieczne, porowate elementy

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest)  włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi 55,43 zł/Mg

 16 01 11* - okładziny hamulcowe zawierające azbest 55,43 zł/Mg

 16 02 12* - zużyte urządzenia zawierające wolny azbest 55,43 zł/Mg

 17 06 01* - materiały izolacyjne zawierające azbest 120,76 zł/Mg

 17 06 05* - materiały konstrukcyjne zawierające azbest 120,76 zł/Mg

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia      29 maja 2012 r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 619).

VI Azbest – właściwości i zastosowanie – szkodliwe działanie na zdrowie człowieka

Azbest jest nazwą handlową grupy minerałów włóknistych, które pod względem chemicznym są uwodnionymi krzemianami różnych metali. W zależności z jakim metalem krzemiany tworzą związek wyróżnia się kilka typów azbestu o różnej szkodliwości dla zdrowia.

Pod względem chemicznym azbesty są uwodnionymi krzemianami metali, zawierającymi w swoim składzie magnez, sód, wapń lub żelazo.

Pod względem mineralogicznym rozróżnia się dwie grupy azbestów: grupę serpentynów    i grupę azbestów amfibolowych. Do grupy serpentynów należy tylko jedna odmiana azbestu - azbest chryzotylowy.

Serpentynit:

chryzotyl "azbest biały" - przedstawiciel grupy serpentynu, uwodniony krzemian magnezu, średnica włókna 350 A, długość do 60 mm, kształt rurki skręconej spiralnie- najczęściej z azbestów stosowany w produkcji wyrobów azbestowo - cementowych oraz popularnych wyrobów tkanych i przędz termoizolacyjnych.

W grupie azbestów amfibolowych praktyczne znaczenie mają dwie odmiany: azbest amozytowy i krokidolitowy. W niewielkich ilościach do produkcji filtrów stosowany był antofilit z uwagi na wyjątkowo dużą odporność na chemikalia.

Amfibole:

 krokidolit, "azbest niebieski" należący do grupy amfiboli, krzemian sodowo-żelazowy, średnica włókien 0,1 - 0,3 mikrometra, kształt pręta, odporny na działanie chemikaliów                   i wody morskiej, najbardziej szkodliwy, rakotwórczy i mutagenny - najwcześniej wycofany z użytkowania w latach 80 - tych,

 amozyt, "azbest brązowy", należący do grupy amfiboli, o szkodliwości pośredniej między krokidolitem i chryzotylem, nie spotykany w wyrobach produkcji polskiej, stosowany w wyrobach europy zachodniej, często w formie tynków i natrysków ogniochronnych,

 antofilit - krzemian magnezowy zawierający żelazo, bardzo odporny na chemikalia                  i wysokie temperatury.

Najgroźniejszy jest azbest niebieski (krokidolit). Największe zastosowanie przemysłowe ma azbest biały (chryzotyl), następnie azbest niebieski oraz brązowy (amosyt).

Azbest posiada unikalne właściwości chemiczne i fizyczne, takie jak odporność na bardzo wysokie temperatury, odporność na działanie chemikaliów, kwasów, zasad, wody morskiej. Charakteryzuje się także dużą sprężystością i wytrzymałością mechaniczną. Cechy te spowodowały, że znalazł on zastosowanie w wyrobie bardzo różnorodnych produktów.

Największe znaczenie przemysłowe ma azbest serpentynowy (chryzotylowy), o giętkich włóknach, odpornych na działanie czynników chemicznych, wysokich temperatur oraz ścierania, a także źle przewodzących ciepło i elektryczność.

Główne złoża występują w: Kanadzie, Federacji Rosyjskiej (Ural), USA, RPA, Zimbabwe oraz na Cyprze.

Azbest amfibolowy używany był głównie do wyrobu tkanin ogniotrwałych, okładzin ciernych szczęk hamulcowych, farb ogniotrwałych, materiałów izolacyjnych oraz niepalnych materiałów budowlanych. Azbest amfibolowy wykazuje dużą kwasoodporność.

Jest znacznie mniej rozpowszechniony w przyrodzie, w większych ilościach występuje       w: RPA, Zimbabwe i Mongolii.

W zależności od zawartości azbestu stosowanego spoiwa oraz gęstości objętościowej wyróżniono dwie klasy: wyroby „miękkie” i „twarde”. Klasyfikacja ta ma istotne znaczenie dla określenia procedur zabezpieczenia, usuwania i składowania wyrobów zawierających azbest.

Klasa I („wyroby miękkie”) obejmujące wyroby o gęstości objętościowej mniejszej od 1000 kg/m³ , zawierające powyżej 20 % azbestu. Najczęściej stosowane w tej grupie były wyroby tekstylne, używane przez pracowników w celach ochronnych, koce gaśnicze, szczeliwa plecione, tektury, płytki podłogowe PCW, masy azbestowe natryskowe stosowane były jako izolacja ognioochronna konstrukcji stalowych i przegród budowlanych.

Klasa II („wyroby twarde”) obejmuje wyroby o gęstości objętościowej powyżej 1000 kg/m³, zawierające poniżej 20% . W wyrobach tych włókna azbestowe są mocno związane. Niebezpieczeństwo dla zdrowia i środowiska stwarza mechaniczna obróbka tych wyrobów (cięcie, wiercenie otworów, rozbijanie, zrzucania). W grupie tej najbardziej rozpowszechnione są płyty azbestowo- cementowe faliste oraz płyty „karo” stosowane jako pokrycia dachowe i elewacje zewnętrzne. Płyty płaskie wykorzystywane były jako elewacje zewnętrzne, ściany osłonowe, ściany działowe, osłony ścian przewodów windowych, szybów wentylacyjnych i instalacyjnych w budownictwie wielokondygnacyjnym. W mniejszych ilościach stosowano rury, w instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych, a także jako przewody kominowe i zsypy.

Azbest stosowano w wyrobach budowlanych powszechnego użycia tj.:

 eternit, czyli:

- płyty faliste azbestowo-cementowe o zawartości 10-13% azbestu do pokryć dachowych,

- płyty prasowane - płaskie o zbliżonej zawartości azbestu,

- płyty KARO - dachowe pokrycia lub elewacje,

 rury azbestowo-cementowe wysokociśnieniowe (krokidolit) i kanalizacyjne,

 przewody wentylacyjne i dymowo-spalinowe (zawartość azbestu ok. 22%),

 kształtki azbestowo-cementowe oraz elementy wielkowymiarowe, stosowane                       w budownictwie ogólnym i przemysłowym (płyty azbestowo-cementowe płaskie wykorzystywane w lekkich przegrodach ścian warstwowych i wbudowane w płyty warstwowe prefabrykowane - PW3/A, PŻ/3W i PŻW 3/A/S) (zawartość azbestu 10 - 16%).

Azbest stosowano w elektrociepłowniach i elektrowniach, w obmurzach kotłów (jako izolacje termiczne w formie sznurów i tektur na uszczelnieniach dylatacji podgrzewaczy powietrza), a także w uszczelnieniach urządzeń poddanych wysokiej temperaturze,

w zaworach, wymiennikach ciepła, w izolacjach tras ciepłowniczych (jako płaszcze azbestowo-cementowe lub azbestowo-gipsowe).

Wyroby zawierające azbest umiejscowione są w:

 kominach o dużej wysokości (dylatacje wypełnione sznurem azbestowym),

 chłodniach kominowych (płyty azbestowo-cementowe w zraszalnikach i w obudowie wewnętrznej chłodni),

 chłodniach wentylatorowych (w obudowie wewnętrznej chłodni),

 rurach odprowadzających parę, zraszalnikach itp. (w formie izolacji cieplnej ze sznura azbestowego).

W  transporcie azbest stosowano do termoizolacji i izolacji elektrycznych urządzeń grzewczych w elektrowozach, tramwajach, wagonach, metrze (maty azbestowe                             w grzejnikach i tablicach rozdzielni elektrycznych), w termoizolacji silników pojazdów mechanicznych, w uszczelkach pod głowicę, elementach kolektorów wydechowych oraz elementach ciernych – sprzęgłach i hamulcach. Powszechnie stosowano azbest                         w kolejnictwie, w przemyśle lotniczym i stoczniowym, np. w statkach, szczególnie                              w miejscach narażonych na ogień, wymagających zwiększonej odporności na wysoką temperaturę.

W przemyśle chemicznym z azbestu wykonywane są przepony stosowane                                         w elektrolitycznej produkcji chloru.

Ponadto azbest występuje w hutach szkła (np. w wałach ciągnących).

Całkowity zakaz produkcji, obrotu oraz importu azbestu, a także wyrobów azbestowych obowiązuje w:

 UE od 1 stycznia 2005 r., wprowadzony w UE dziesięć lat wcześniej zakaz dotyczył tylko azbestu niebieskiego.

 Polsce praktycznie od 1998 r.  (Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest)

Wpływ azbestu na zdrowie człowieka.

Rakotwórczość azbestu została ostatecznie udokumentowana i powszechnie uznana dopiero w latach 80-tych ub. wieku. Szacuje się, że na świecie w ostatnich latach azbest był przyczyną ponad 100 tys. zgonów rocznie. Dlatego też współcześnie azbest uznany jest za jeden z najbardziej rozpowszechnionych czynników rakotwórczych w środowisku. W wielu krajach wprowadzono zakaz produkcji i importu wyrobów azbestowych.

W Polsce „Ustawa o zakazie stosowania wyrobów azbestowych” z dnia 19 marca 1997r. rozwiązała problemy związane z ekspozycją zawodową w przemyśle przetwórstwa surowca oraz zapobiegła dalszemu stosowaniu i gromadzeniu wyrobów zawierających azbest. Pozostały problemy obecności w środowisku komunalnym ogromnych ilości wyrobów azbestowo-cementowych, które ulegając degradacji stanowią źródło ciągłej emisji włókien do powietrza. Włókna azbestu są praktycznie niezniszczalne, a ich

kumulowanie się w płucach powoduje, zwykle po kilkunastu latach, pojawianie się nowotworów złośliwych.

Ze względu na swoje właściwości i praktycznie niezniszczalność azbest wprowadzony do środowiska otaczającego człowieka utrzymuje się w nim przez czas nieokreślony. Włókna azbestu przedostają się do powietrza atmosferycznego w wyniku korozji materiałów zawierających surowiec, wietrzenia formacji geologicznych, jak i działalności człowieka.

Chorobotwórcze działanie azbestu jest wynikiem wdychania włókien zawieszonych w powietrzu.

Biologiczna agresywność pyłu azbestu jest związana ze stopniem penetracji i ilością włókien w dolnej części układu oddechowego.

Największe zagrożenie dla organizmu ludzkiego stanowią włókna o średnicy:

 mniejszej od 3 μm, i długości powyżej 5 μm tj. tak zwane włókna respirabilne, które wdychane  z powietrzem dostają się do pęcherzyków płucnych, skąd mogą penetrować tkankę płucną.

 Nie stwierdzono ryzyka dla zdrowia wynikającego z wchłaniania pyłu drogą pokarmową.

Narażenie zawodowe na pył azbestu może być przyczyną następujących chorób: pylicy azbestowej (azbestozy), łagodnych zmian opłucnowych, raka płuca                                                            i międzybłoniaków, a także obturacyjnego przewlekłego zapalenia oskrzeli.

W ekspozycji para zawodowej i środowiskowej praktycznie głównym skutkiem, który należy brać pod uwagę jest międzybłoniak oraz wzrost ryzyka raka płuca.

Zanieczyszczenie powodujące choroby zawodowe, spotykane w przemyśle                    i przy pracach z azbestem, to kilkaset tysięcy włókien w 1 m³ powietrza.

Poziomy takich zanieczyszczeń występują np. :

- przy pracach remontowych,

- przy usuwaniu wyrobów zawierających stare izolacje, natryski ognioochronne na konstrukcje stalowe budynków,

- podczas wymiany elementów urządzeń ciepłowniczych w energetyce.

Przy niewłaściwie prowadzonych pracach z wyrobami azbestowymi ilość włókien respirabilnych azbestu w przestrzeniach zamkniętych obiektów może przekraczać kilka,    a nawet kilkanaście mln włókien na m³. Takie zanieczyszczenia powietrza w przeszłości występowały w zakładach wyrobów azbestowych, szczególnie przy produkcji tkanin azbestowych, także przy produkcji uszczelnień czy wyrobów azbestowo - cementowych. Obecnie dzięki technikom kontroli i ograniczeniu emisji poziom zagrożenia został zmniejszony, a nawet lokalnie wyeliminowany.

Nie ustalono progowej dawki zanieczyszczeń powietrza pyłami azbestu, której przyjęcie przez organizm jest obojętne dla zdrowia, lub poniżej której nie wystąpią nowotwory. Każda więc dawka czynnika szkodliwego powinna być w miarę możliwości eliminowana     z otoczenia człowieka, choć jej obecność nie musi spowodować efektów zdrowotnych.

Choroby  wywołane przez pył azbestowy

Azbestoza (pylica azbestowa) - śródmiąższowe zwłóknienie tkanki płucnej obecnością włókien azbestowych. Jest to poważna i nieuleczalna choroba. Okres inkubacyjny przekracza dziesięć lat, a symptomy choroby mogą wystąpić dopiero po dwudziestu latach. W przypadku azbestozy okres od zaistnienia choroby do śmierci jest uzależniony od ilości wchłoniętego azbestu i okresu czasu narażenia na azbest. Małe ilości azbestu wchłaniane w długim okresie, podobnie jak duże dawki pyłu azbestowego nawet                     w relatywnie krótkim okresie mogą wywołać nieodwracalne zmiany w płucach.

Rak płuca - najpowszechniejszy nowotwór złośliwy powodowany przez azbest. Istnieją dostateczne dowody pozwalające stwierdzić, że wszystkie typy azbestu powodują raka płuca. Nowotwory płuc mogą rozwijać się przez wiele lat. Na początku w obrębie płuc mogą powstać tzw. zmiany przedrakowe. Zmiany takie nie formują masy guza, nie są widoczne w badaniu rentgenowskim i nie dają żadnych objawów. Wykrycie takich zmian możliwe jest jednak poprzez analizę komórek ścian dróg oddechowych płuc uszkodzonych przez azbest.

Międzybłoniak opłucnej - jest rzadkim i źle rokującym nowotworem złośliwym. Jest

przedmiotem dużego zainteresowania ze względu na udowodniony związek zachorowalności z ekspozycją organizmu na azbest (ponad 70% przypadków).

Ważne !!!!

Zachorować mogą nie tylko osoby, które miały kontakt z azbestem ze względu na charakter wykonywanej pracy, ale i te, które narażone są na długotrwałe wdychanie

włókien azbestowych o małym stężeniu lub na krótkotrwałe przebywanie w miejscu o ich bardzo wysokim stężeniu. Oznacza to, że wykonując wielokrotnie drobne naprawy               w materiale zawierającym azbest, czy też mieszkając lub spędzając wakacje w okolicy, gdzie w pobliżu znajduje się nielegalne wysypisko wyrobów zawierających azbest, zdrowie Twoje i Twojej rodziny może być zagrożone.

Obecnie nie wiadomo, jaka minimalna ilość pyłu azbestowego wywołuje choroby. Wiemy jednak, że im więcej włókien azbestu wdychanych jest do układu oddechowego, tym większe ryzyko choroby. A ta może pojawić się nawet po ponad 30 latach od momentu kontaktu z włóknami azbestu.

Azbest jest praktycznie niezniszczalny, zaś groźny dla zdrowia jest wtedy, gdy jego elementarne włókna znajdują się we wdychanym powietrzu. Azbest zabezpieczony w sposób uniemożliwiający uwalnianie się włókien do powietrza nie stanowi żadnego zagrożenia dla zdrowia.

Należy zmniejszyć ryzyko powstawania chorób związanych z azbestem, przede wszystkim należy więc ograniczyć emisję pyłu azbestu przez:

1. rozeznanie, czy w najbliższym otoczeniu znajdują się materiały zawierające

azbest, gdzie i jak duże są to powierzchnie, a następnie, gdzie to możliwe, należy we własnym zakresie powierzchnie utwardzane odpadami azbestowymi (podwórka, dróżki dojazdowe, podjazdy, podłogi w budynkach) zabezpieczyć materiałami trwałymi ( wylewki betonowe, asfaltowe, itp.).

2. jeśli niemożliwe jest zabezpieczenie materiałów zawierających azbest na terenie posesji we własnym zakresie, to do czasu rozwiązania problemu należy unikać wykonywania prac powodujących wzmożone pylenie, a więc ścieranie, rozdrabnianie, kruszenie i miażdżenie powierzchni. W celu zmniejszenia pylenia przed wykonywaniem tych prac należy powierzchnie te zwilżyć, uprzątać również w stanie wilgotnym,

3. nie należy materiałów zawierających azbest wywozić, demontować samemu (zlecić wyspecjalizowanym firmom) czy też porzucać w miejscach do tego nie przeznaczonych. Wywóz materiałów zawierających azbest odbywać się może poprzez wyspecjalizowane firmy posiadające niezbędne zezwolenia w zakresie gospodarki ww. odpadami.

Należy pamiętać, że każda z osób pracujących kiedykolwiek w zakładzie wyrobów azbestowo – cementowych ma prawo do bezpłatnych, profilaktycznych badań lekarskich.

Ryzyko chorób azbestozależnych można zmniejszyć znacznie poprzez niepalenie papierosów, tzn., że osoby wdychające włókna azbestu zagrożone chorobami układu oddechowego nie powinny palić papierosów.

Przykłady materiałów lub produktów zawierających azbest w zastosowaniach domowych   i ogólnych:

| Materiał zawierający azbest | Urządzenia gospodarstwa domowego |
| --- | --- |
| Izolacja termiczna i produkty odporne na tarcie, papier azbestowy, formy do części, tarcze hamulcowe, uszczelki i uszczelnienia z prasowanego włókna lub polimerów, uszczelki i uszczelnienia pokryte gumą | Suszarki do włosów, grzejniki elektryczne, tostery, pralki, suszarki na pranie, zmywarki do naczyń, lodówki i zamrażalniki |
| Płyty izolacyjne, cement ognioodporny, uszczelnienia z prasowanego włókna lub z polimerów, uszczelnienia pokrywane gumą | Kuchenki, kominki |
| Tektura | Podkładki pod naczynia |
| Papier, tektura, cement azbestowy | Deski do prasowania |
| Tkaniny azbestowe | Rękawice żaroodporne, koce przeciwpożarowe |
| Panele z włókna, czasami przykrywane siatką z drutu lub włókna szklanego | Grzejniki gazowe |
| Papier pokrywany aluminium, tkaniny i płyty izolacyjne | Piece gazowe |
| Gips azbestowy | Bojlery, rury |
| Bloki izolacyjne, płyty izolacyjne, papier, podkładki z prasowanego włókna, podkładki gumowe/polimerowe | Elektryczne ogrzewacze akumulacyjne |
| Podkładki | Grzejniki |
| Urządzenia użytku ogólnego |  |
| Produkty odporne na tarcie | Tarcze hamulcowe, sprzęgła w ciężarówkach, samochodach i innych pojazdach |

Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest

Najbardziej powszechnym sposobem unieszkodliwiania azbestu jest jego składowanie. Materiały azbestowe nie mogą być podawane  odzyskowi czy innemu wykorzystaniu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, odpady zawierające azbest mogą być składowane na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na wydzielonych kwaterach składowisk odpadów innych niż niebezpieczne. Zarządca składowiska przyjmując odpady zobowiązany jest do potwierdzenia tego faktu na karcie przekazania odpadu. Deponowanie odpadów zawierających azbest należy prowadzić w sposób zabezpieczający przed emisją pyłu azbestowego do powietrza. Podstawowym zadaniem w tym zakresie jest niedopuszczenie do rozszczelnienia foliowych opakowań, które to zawierają azbest. Opakowania z odpadami powinny być zdejmowane z pojazdu transportującego przy użyciu urządzeń dźwigowych układając je warstwami. Deponowane materiały azbestowe powinny zostać zabezpieczone dodatkową folią lub warstwą gruntu o grubości 5 cm. Zabronione jest poruszanie się pojazdów mechanicznych po powierzchni składowanych odpadów.

Tabela. Składowiska odpadów   zawierających  azbest  na terenie województwa mazowieckiego *

| Lp. | Gmina | Miejscowość | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sierpc | Rachocin | Ogólnodostępna |

* bez uwzględnienia składowisk zakładowych

Poniżej przedstawiono szczegółowe dane dotyczące składowiska azbestu i materiałów azbestowych na terenie województwa mazowieckiego:

Tabela: Składowisko ogólnodostępne – Rachocin

| Charakterystyka |  |
| --- | --- |
| Charakter składowiska | Ogólnodostępne |
| Nazwa | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu Sp. z o.o. w miejscowości Rachocin |
| Ograniczenie terenowe | 1.73 |
| Województwo | Mazowieckie |
| Gmina | Sierpc |
| Miejscowość | Rachocin |
| Adres | 09-200 Sierpc, Rachocin |
| Telefon | 24/ 275 49 06 |
| Całkowita pojemność m³ | 45 000 |
| Wolna pojemność m³ | 44 300 |
| Kody przyjmowania odpadów | 17 06 05 |
| Godziny pracy | 7.00 – 15.00 poniedziałek - piątek |
| Cena przyjęcia odpadów | 360zł/Mg netto |
| Zarządca/Właściciel/Inwestor | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu Sp. z. o.o. |
| Adres właściciela | ul. Traugutta 33, 09 – 200 Sierpc |
| E-mail | zgm.sierpc@interia.pl |
| Strona www | www.skladowisko.sierpc.pl |

- Źródło:   www.bazaazbestowa.gov.pl

Na terenie województwa mazowieckiego funkcjonuje tylko jedno ogólnodostępne składowiska odpadów, na których można deponować odpady w postaci materiałów zawierających azbest. Jest to składowisko administrowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu Sp. z o. o w miejscowości Rachocin. Składowisko to, jest oddalone od Gminy Dzierzążnia o ok. 52 km.

Poniżej przedstawiamy lokalizację składowisk zawierających azbest na terenie całej Polski

Rysunek nr 1  Lokalizacja składowisk odpadów zawierających azbest na terenie całej Polski

Źródło: www.bazaazbestowa.gov.pl

VII Główne założenia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Dzierzążnia

7.1 Obowiązki Gminy

Gmina powinna jak najszybciej uchwalić Program usuwania wyrobów zawierających azbest .

Działania podejmowane przez Gminę Dzierzążnia  mające na celu usuwanie azbestu z obszaru analizowanej jednostki oraz ich transport i unieszkodliwienie na wyznaczonym składowisku odpadów niebezpiecznych powinny dążyć do:

 określenia rzeczywistej ilości użytkowanych wyrobów zawierających azbest;

 przyśpieszenia prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest;

 zwiększenia aktywności jednostki samorządu terytorialnego w zakresie wsparcia swoich mieszkańców w procesie usuwania wyrobów zawierających azbest oraz poszukiwania środków finansowych na te działania.

W przypadku opracowywanego dokumentu konieczne jest prowadzenie monitoringu skutków realizacji postanowień tego dokumentu w odniesieniu do jego wpływu na środowisko, ład przestrzenny czy zdrowie człowieka. Proponuje się, aby wymagany monitoring skutków realizacji Programu był przeprowadzany w powiązaniu z coroczną aktualizacją stanu i jakości wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy.                   W zależności od określonego stopnia pilności wymiany wyrobów zawierających azbest zinwentaryzowanych na obszarze analizowanej jednostki, należy ponownie przeprowadzić ocenę wyrobów zawierających azbest.

W przypadku kiedy azbest został oceniony jako I stopień pilności wymiany wymaga się jego bezzwłocznego usunięcia. W tym przypadku priorytetowym zadaniem Gminy Dzierzążnia powinno być dotarcie do właścicieli posesji, na których znajduje się azbest I stopnia pilności wymiany i poinformowanie ich o konieczności wymiany, zasadach bezpiecznego demontażu, transportu i unieszkodliwienia oraz możliwościach dofinansowania tego przedsięwzięcia. Po roku od przeprowadzonej inwentaryzacji konieczne jest przeprowadzenie ponownej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest, w przypadku wyrobów zaklasyfikowanych do II stopnia pilności wymiany.

W ciągu kolejnych 5 lat należy ponownie ocenić stan wyrobów zawierających azbest zaklasyfikowanych jako III stopień pilności wymiany.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie sposobu przedkładania Marszałkowi Województwa informacji o występowaniu substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1033) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2012r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu przedkładania Marszałkowi Województwa informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. 2013 poz. 24).                Wójt wprowadza dane dotyczące wyrobów zawierających azbest do Bazy Azbestowej znajdującej się pod adresem www.bazaazbestowa.gov.pl, która służy do zapisywania, przechowywania i odczytywania danych w postaci cyfrowej. Bieżące wpisywanie przez Gminę danych dotyczących gospodarowania wyrobami azbestowymi do Bazy Azbestowej jest realizacją zapisanego w ww. rozporządzeniu obowiązku przekazywania do dnia 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy, informacji do Urzędu Marszałkowskiego o ilości usuniętego azbestu.

Gmina Dzierzążnia powinna także prowadzić działania edukacyjne oraz kontrolne mające na uwadze ocenę narażenia i ochrony zdrowia mieszkańców. Do kwestii ograniczających negatywne oddziaływanie związanych z usuwaniem i transportem wyrobów zawierających azbest należą:

 edukacja ekologiczna mieszkańców o szkodliwości samowolnego, samodzielnego usuwania azbestu oraz jego „dzikiego” składowania,

 zabezpieczenie techniczne sprzętu i miejsca w czasie realizacji przedsięwzięcia,

 odpowiednie zabezpieczenie osób pracujących przy demontażu pokryć azbestowych,

 odpowiednie zabezpieczenie azbestu podczas przewozu na miejsce składowania.

Gmina zakłada powierzanie zadań z zakresu usuwania i zagospodarowania odpadów wyspecjalizowanym firmom, gwarantującym odpowiedni poziom bezpieczeństwa ekologicznego – wyeliminuje to przedostawanie się pyłów azbestowych do powietrza przy demontażu (poprzez organizowanie dofinansowania na demontaż, transport           i unieszkodliwianie wspólnie z WFOŚiGW w Warszawie, a w dalszej kolejności ogłaszanie przetargu, w celu wyłonienia firmy, która kompleksowo obsłuży Gminę           i mieszkańców). Gmina Dzierzążnia powinna upowszechnić i udostępnić posiadaczom azbestu informację o podmiotach działających w zakresie demontażu, transportu             i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Należy do tego celu wykorzystać możliwe media, np. w postaci informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy, informacji w prasie lokalnej, ulotek informacyjnych do pobrania w Urzędzie Gminy.

Ponadto zbiórka odpadów odbywać się powinna z zastosowaniem specjalistycznych zabezpieczeń, bez możliwości ich przemieszczania się. Zapewnienie prawidłowego postępowania wyeliminuje możliwość ich dostawania się do poszczególnych komponentów środowiska.

7.2 Obowiązki właścicieli nieruchomości

Do obowiązków właściciela nieruchomości należy inwentaryzacja wszystkich wyrobów zawierających azbest znajdujących się na jego nieruchomości. Corocznie w terminie do dnia 31 stycznia osoba fizyczna, nieprowadząca działalności gospodarczej, powinna przedłożyć wynik inwentaryzacji Wójtowi, a przedsiębiorcy i osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą - Marszałkowi Województwa.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa osobą odpowiedzialną za ocenę stanu technicznego wyrobów zawierających azbest jest właściciel lub zarządca budowli, instalacji, urządzenia technicznego oraz terenu, gdzie takie wyroby się znajdują.

Na właścicielu lub zarządcy budynku lub instalacji spoczywa też obowiązek odpowiedniego oznakowania pomieszczeń, w których znajdują się wyroby azbestowe, opracowania i wywieszenia w odpowiednim miejscu informacji ostrzegawczej                    o zagrożeniu azbestowym oraz zaznaczenie na planie sytuacyjnym terenu miejsc            z wyrobami azbestowymi.

Bezpieczne użytkowanie wyrobów zawierających azbest, w sposób niezagrażający zdrowiu bądź życiu ludzi jest dopuszczone do 31 grudnia 2032 roku. Po tym terminie nie jest możliwe użytkowanie wyrobów zawierających azbest.

Demontaż i transport wyrobów zawierających azbest właściciel nieruchomości zleca odpowiedniemu podmiotowi. Na minimum 30 dni przed rozpoczęciem prac związanych z wymianą pokrycia dachowego właściciel nieruchomości powinien złożyć zgłoszenie w Starostwie Powiatowym w Płońsku (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. 2013 poz. 1409).

  - Obowiązki wykonawcy robót

Należy podkreślić, że zgodnie z obowiązującymi przepisami niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek prac remontowo - budowlanych przez samych właścicieli nieruchomości nie posiadających odpowiedniego przeszkolenia. Na prowadzenie transportu odpadów azbestowych mają pozwolenie odpowiednie podmioty i tylko one mogą wykonywać prace w tym zakresie.

Zasady postępowania jakie powinien uwzględnić wykonawca przy planowaniu prac związanych z zabezpieczeniem i usuwaniem wyrobów zawierających azbest określają odpowiednie rozporządzenia, które mówią, że m. in. należy:

- zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania                   i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. 2004 nr 71 poz. 649 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania                              i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. 2010 nr 162 poz. 1089):

 w terminie co najmniej 7 dni roboczych przed rozpoczęciem robót dokonać zgłoszenia ich przez wykonawcę Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Płońsku, Okręgowemu Inspektorowi Pracy w Ciechanowie, oraz Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Płońsku;

Wykonawca robót jest zobowiązany wydać zleceniodawcy pisemne zaświadczenie         o prawidłowości prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego; zleceniodawca (właściciel obiektu) zobowiązany jest przechowywać to oświadczenie przez okres co najmniej 5 lat.

 przedłożenie Wójtowi informacji o usuniętych wyrobach zawierających azbest, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. 2011 nr 8 poz. 31);

Należy pamiętać, że prowadzone prace powinny uniemożliwiać emisję azbestu do środowiska oraz minimalizować pylenie; zdemontowane odpady muszą być codziennie zabezpieczane i magazynowane w niedostępnym dla osób postronnych miejscu. Dodatkowo prowadzący demontaż musi w strefie prac w widocznym miejscu umieścić tablice informacyjne „Uwaga! Zagrożenie azbestem”.

7.4 Warunki BHP podczas usuwania azbestu

Pracownikom zatrudnionym przy pracach związanych z zabezpieczaniem i usuwaniem

wyrobów albo innych zawierających azbest należy zapewnić ochronę przed szkodliwym działaniem włókien azbestu i pyłu zawierającego azbest,                                     a w szczególności:

 na podstawie oceny ryzyka zawodowego, uwzględniającej rodzaj i stopień narażenia, stosować niezbędne środki ochrony zmniejszające to ryzyko;

 kontrolować stopień narażenia pracowników na działanie pyłu azbestu w sposób

określony w przepisach dotyczących badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Należy również zapewnić szkolenie zawierające w swoim programie tematykę bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (wg załącznika do Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia  14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia     w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów – Dz. U. z 2005 r. Nr 216 poz. 1824).

Ponadto należy sporządzić szczegółowy plan prac zawierający informacje dotyczące:

 określenia odpowiednich środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, niezbędnych

do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników;

 określenia sposobów eliminowania lub ograniczania uwalniania się pyłu azbestu

do powietrza oraz informowania pracowników i innych osób mogących zostać narażonymi na ekspozycję na azbest podczas prowadzenia wspomnianych prac,            o zasadach postępowania i niezbędnych środkach ochrony;

 określenia konieczności usunięcia materiałów azbestowych przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych, chyba, że wiązałoby się to z większym narażeniem pracowników lub innych osób niż w przypadku pozostawienia tych materiałów w dotychczasowym miejscu.

Pracodawca zatrudniający pracowników do prac związanych z zabezpieczaniem

lub usuwaniem wyrobów zawierających azbest jest również obowiązany do zapewnienia liczby pracowników ograniczonej do niezbędnego minimum, w zależności od zakresu prac, jak również maszyn i urządzeń zapewniających eliminowanie lub przynajmniej ograniczanie do minimum powstawanie pyłu azbestowego, szczególnie jego emisji do środowiska, a także stosowania odpowiednio dobranych: odzieży                 i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, zwłaszcza odzieży ochronnej i ochrony układu oddechowego. Maszyny i urządzenia powinny być wyposażone            w odciągi miejscowe, zaopatrzone w wysoko efektywne filtry, muszą być też okresowo poddawane przeglądom, konserwacjom, naprawom. Odzież ochronna powinna być wykonana z materiałów uniemożliwiających przenikanie pyłu azbestu oraz umożliwiających łatwe czyszczenie, a ściągacze w rękawach   i nogawkach muszą ściśle przylegać do ciała. Środki ochrony układu oddechowego powinny być wymieniane po każdej zmianie roboczej lub gdy opory oddychania odczuwalnie

wzrosną. Zmiana filtrów, spożywanie posiłków, picie napojów, palenie tytoniu,

przechowywanie rzeczy osobistych są dozwolone wyłącznie po przemieszczeniu się do strefy   niezagrożonej wpływem azbestu, nigdy w strefie zanieczyszczonej.

Należy również zapewnić pracownikom zatrudnionym przy zabezpieczaniu                            lub usuwaniu   wyrobów azbestowych odpowiednie przerwy na odpoczynek                      w warunkach nie narażenia na wpływy azbestu, a w przypadku przekroczenia wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia pyłu azbestu wstrzymać prace i niezwłocznie podjąć działania zmierzające do obniżenia stężenia pyłu azbestu do wartości co najmniej dopuszczalnej. Jeżeli działania takie nie odnoszą skutków, można prowadzić prace  z zastosowaniem środków ochrony układu oddechowego, jednak tylko                           w zakresie ograniczonym do minimum, nigdy stale.

Środki ochronne tego typu mogą być stosowane jedynie jako rozwiązanie uzupełniające i awaryjne, nie mogą być jedynym rozwiązaniem zabezpieczającym, ani zastępować technicznych rozwiązań ograniczających narażenie pracowników na wpływ pyłu azbestu.

Pracodawca powinien po zakończeniu omawianych prac zapewnić uprzątnięcie terenu

wykonywania prac z odpadów zawierających azbest oraz oczyszczenie wysoko skutecznymi urządzeniami filtracyjno-wentylacyjnymi lub na mokro, w sposób uniemożliwiający przedostanie się pyłu do powietrza. Ponadto, odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej po zakończeniu pracy w warunkach narażenia na działanie pyłu azbestu muszą zostać oczyszczone z pyłu azbestu wysoko skutecznymi urządzeniami filtracyjno wentylacyjnymi lub na mokro w sposób uniemożliwiający uwalnianie się pyłu do środowiska pracy lub do środowiska naturalnego oraz przechowywane wyłącznie w wyznaczonym miejscu, w sposób wykluczający kontakt z prywatna odzieżą pracowników. Odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej nie mogą one być stosowane poza miejscem pracy. Odzież zanieczyszczona pyłem azbestu przeznaczona do prania powinna być

pakowana i oznakowana w sposób określony w przepisach dotyczących zakazu stosowania wyrobów zawierających azbest.

Podczas wykonywania prac przy usuwaniu i zabezpieczaniu wyrobów zawierających

azbest należy ograniczać do niezbędnego minimum ilość odpadów, zwłaszcza drobnych i słabo związanych. Odpadów zawierających azbest nie wolno mieszać            z innymi rodzajami odpadów. Stanowiska pracy, na których występuje ekspozycja na azbest i wysiłek fizyczny należy ograniczać do minimum oraz zapewnić brak jednoczesnego narażenia na inne czynniki rakotwórcze. Po zakończeniu prac należy uprzątnąć teren prac z odpadów zawierających azbest oraz pyłu azbestowego                  w sposób zapewniający niemożność przenikanie ich do środowiska. Stanowiska pracy, maszyny i urządzenia oraz drogi komunikacyjne powinny być czyszczone pod koniec każdej zmiany roboczej. Wszystkie te czynności należy wykonywane z maksymalną starannością, z wykorzystaniem podciśnieniowego sprzętu filtracyjno-wentylacyjnego z wysoko skutecznym filtrem lub metodą     „na mokro”. Niedopuszczalne jest ręczne zamiatanie na sucho lub czyszczenie pomieszczeń oraz środków i narzędzi pracy przy użyciu sprężonego powietrza. Worki i filtry wykorzystane w urządzeniach stosowanych przy omawianych pracach powinny być jednorazowego użytku, a po przepełnieniu należy czyścić je z zachowaniem ostrożności, stosując odpowiednie środki ochrony indywidualnej, a zużyte traktować jak odpad zawierający azbest.

VIII Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Dzierzążnia

Stosowanie azbestu stwierdzono już ok. 4500 lat temu na podstawie wykopalisk dokonanych w Finlandii. W Europie Południowej znany jest od ponad 2500 lat. Wzmianki w różnego rodzaju kronikach świadczą, że azbest od XV do XIX wieku dodawany był do różnych surowców w celu uzyskanie, m.in. knotów do świec, niepalnego papieru, skóry, a także do wyrobów tekstylnych np. sukna na płaszcze żołnierskie.

W końcu XIX wieku rozpoczęto wydobywanie azbestu na skalę przemysłową początkowo w Kanadzie, a następnie w Rosji. Dalsze kopalnie powstawały w Afryce na obszarach Rodezji i obecnej RPA. Po roku 1910 nastąpił szereg dalszych odkryć               i eksploatacji złóż w różnych rejonach świata.

W latach 60 – tych ubiegłego stulecia przełomem było wykorzystanie azbestu do wyrobu niepalnej papy, zwłaszcza w okresie, gdy pożary budynków były prawdziwą plagą. W pierwszych latach naszego stulecia mieszaniny azbestu i cementu wkroczyły do przemysłu materiałów budowlanych w postaci lekkich i wytrzymałych płyt, znanych jako eternit. Lekkie, wytrzymałe, odporne na działanie czynników atmosferycznych płyty eternitowe zastąpiły w latach 60-tych strzechy i inne łatwopalne pokrycia dachowe powszechnie stosowane we wschodniej i centralnej Polsce. Stosowano je także jako płyty elewacyjne w budownictwie wielkopłytowym. Trwałość tych materiałów wynosi 30-60 lat, co znalazło odzwierciedlenie w długości trwania „Programu”.

Płyty te do dzisiaj stosowane są do pokryć dachowych. Znajdowały one także

zastosowanie jako okładziny ścienne oraz wytłaczane panele do dekoracji ścian                             i sufitów.

Minerał stał się prawdziwym przebojem za sprawą silników parowych, których niezbędnym elementem poddanym działaniom gorącej pary były różnego typu szczeliwa i uszczelki. Azbest w połączeniu z gumą w pełni spełniał oczekiwania konstruktorów.

Dzięki wspomnianym unikalnym właściwościom azbest był wykorzystywany jako surowiec w ponad 1000 opisanych technologii. m.in. stosowany był do produkcji wyrobów azbestowo – cementowych, wyrobów włókienniczych, przędzy, sznurów, szczeliw, wyrobów ciernych, takich jak klocki hamulcowe, tarcze sprzęgłowe, wyrobów hydroizolacyjnych: lepiki, papy dachowe, płytki podłogowe, do filtrów w przemyśle piwowarskim i farmaceutycznym oraz wojskowych masek przeciw gazowych.

Pomimo udowodnionego działania chorobotwórczego chryzotyl uznawany za mniej szkodliwy od krokidolitu pozostaje, np. w USA, ważnym elementem wielu technologii o kluczowym znaczeniu. Aktualnie azbest wykorzystywany jest m.in. w amerykańskim programie wahadłowców kosmicznych, których silniki rakietowe pokrywane są osłoną impregnowaną azbestem, a także w przemyśle okrętowym.

Historia azbestu zatoczyła, jak widać, ogromne koło od zachwytu połączonego z przypisywaniem mu właściwości magicznych w czasach starożytnych, różnorodnego wykorzystywania ogromnych ilości surowca na skalę przemysłową w pierwszej połowie naszego wieku, do całkowitego zakazu jego stosowania w wielu krajach świata w latach 90-tych.

Na terenie Gminy Dzierzążnia w październiku 2016r. została przeprowadzona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest, która polegała na ankietyzacji mieszkańców Gminy. Inwentaryzacja prowadzona była metodą szacunkową, polegającą na „liczeniu ilości płyt eternitowych pokrycia dachowego”. Dla potrzeb Programu przyjmuje się, że dane inwentaryzacyjne podane w ilości płyt eternitowych w sztukach określają, tak naprawdę, ilość w m².

Tabela: Ilość zinwentaryzowanych wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Dzierzążnia (stan na 31.10.2016r.)

a ilość  k: 142

| zinwentaryzowane |  |  | unieszkodliwione |  |  | pozostałe do unieszkodliwienia |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| razem | os. fizyczne | os. prawne | razem | os. fizyczne | os. prawne | razem | os. fizyczne | os. prawne |
| 1 753 489 | 1 683 771 | 69 718 | 46 179 | 46 179 | 0 | 1 707 310 | 1 637 592 | 69 718 |

masa wyrobów wg rodzaju

| kod wyrobu | zinwentaryzowane |  |  | unieszkodliwione |  |  | pozostałe do unieszkodliwienia |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | razem | os. fizyczne | os. prawne | razem | os. fizyczne | os. prawne | razem | os. fizyczne | os. prawne |
| W01 | 12 595 | 12 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 595 | 12 595 | 0 |
| W02 | 1 740 894 | 1 671 176 | 69 718 | 46 179 | 46 179 | 0 | 1 694 715 | 1 624 997 | 69 718 |

*Wyroby W12.1 oraz W12.2 podane są w m2

masa wyrobów wg miejscowości

| miejscowość | zinwentaryzowane |  |  | unieszkodliwione |  |  | pozostałe do unieszkodliwienia |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | razem | os. fizyczne | os. prawne | razem | os. fizyczne | os. prawne | razem | os. fizyczne | os. prawne |
| Błomino-Gule | 26 730 | 26 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 730 | 26 730 | 0 |
| Błomino-Jeże | 69 234 | 69 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 234 | 69 234 | 0 |
| Błomino Gumowskie | 91 806 | 50 006 | 41 800 | 0 | 0 | 0 | 91 806 | 50 006 | 41 800 |
| Chrościn | 9 416 | 9 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 416 | 9 416 | 0 |
| Cumino | 58 234 | 58 234 | 0 | 1 595 | 1 595 | 0 | 56 639 | 56 639 | 0 |
| Dzierzążnia | 163 438 | 135 520 | 27 918 | 13 211 | 13 211 | 0 | 150 227 | 122 309 | 27 918 |
| Gumowo | 111 826 | 111 826 | 0 | 3 795 | 3 795 | 0 | 108 031 | 108 031 | 0 |
| Kadłubowo | 35 508 | 35 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 508 | 35 508 | 0 |
| Korytowo | 45 650 | 45 650 | 0 | 1 650 | 1 650 | 0 | 44 000 | 44 000 | 0 |
| Kucice | 45 925 | 45 925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 925 | 45 925 | 0 |
| Niwa | 16 225 | 16 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 225 | 16 225 | 0 |
| Nowa Dzierzążnia | 79 047 | 79 047 | 0 | 8 933 | 8 933 | 0 | 70 114 | 70 114 | 0 |
| Nowe Gumino | 88 616 | 88 616 | 0 | 1 980 | 1 980 | 0 | 86 636 | 86 636 | 0 |
| Nowe Kucice | 56 760 | 56 760 | 0 | 3 333 | 3 333 | 0 | 53 427 | 53 427 | 0 |
| Nowe Sarnowo | 89 584 | 89 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 584 | 89 584 | 0 |
| Pluskocin | 40 854 | 40 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 854 | 40 854 | 0 |
| Podmarszczyn | 88 638 | 88 638 | 0 | 825 | 825 | 0 | 87 813 | 87 813 | 0 |
| Pomianowo | 27 610 | 27 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 610 | 27 610 | 0 |
| Pomianowo-Dzierki | 15 840 | 15 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 840 | 15 840 | 0 |
| Przemkowo | 16 654 | 16 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 654 | 16 654 | 0 |
| Sadkowo | 82 258 | 82 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 258 | 82 258 | 0 |
| Sarnowo-Góry | 55 957 | 55 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 957 | 55 957 | 0 |
| Siekluki | 82 390 | 82 390 | 0 | 2 134 | 2 134 | 0 | 80 256 | 80 256 | 0 |
| Skołatowo | 5 940 | 5 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 940 | 5 940 | 0 |
| Starczewo-Pobodze | 35 420 | 35 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 420 | 35 420 | 0 |
| Starczewo Wielkie | 106 777 | 106 777 | 0 | 550 | 550 | 0 | 106 227 | 106 227 | 0 |
| Stare Gumino | 28 963 | 28 963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 963 | 28 963 | 0 |
| Wierzbica Pańska | 96 800 | 96 800 | 0 | 6 270 | 6 270 | 0 | 90 530 | 90 530 | 0 |
| Wierzbica Szlachecka | 42 185 | 42 185 | 0 | 803 | 803 | 0 | 41 382 | 41 382 | 0 |
| Wilamowice | 39 204 | 39 204 | 0 | 1 100 | 1 100 | 0 | 38 104 | 38 104 | 0 |

IX Szacunkowy koszt demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dzierzążnia

Na całkowity koszt usunięcia materiałów zawierających azbest składają się koszty usunięcia materiałów zawierających azbest z obiektu budowlanego oraz koszt transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.

Dla potrzeb niniejszego Programu przyjęto następujące wskaźniki cenowe, odzwierciedlające obowiązujące ceny w 2016r.

| Lp. | Usługi | Cena netto |
| --- | --- | --- |
| 1 | Usługowe pakowanie, koszt transportu i unieszkodliwiania odpadów | 400 - 600 zł/ 1Mg |
| 2. | Demontaż azbestu, usługowe pakowanie odpadów poza terenem składowiska, koszt transportu i unieszkodliwianie odpadów | 800- 1000zł/ 1Mg |

Powyższe ceny są cenami orientacyjnymi. Każda usługa jest indywidualnie wyceniana. Na wysokość ceny ma wpływ wiele czynników m.in.:

- ilość materiałów zawierających azbest

- rodzaj materiałów zawierających azbest

- stan materiałów zawierających azbest

- odległość od miejsca utylizacji odpadów

- lokalizacja wyrobu zawierającego azbest (np. dach lub ściany)

- w przypadku pokryć dachowych – rodzaj dachu (np. jedno lub dwuspadowe).

Do obliczeń kosztów likwidacji azbestu z terenu Gminy Dzierzążnia posłużono się danymi  od przedsiębiorstw  zajmującymi się demontażem, transportem azbestu oraz danymi z bazy azbestowej.  Zaznaczyć należy, że przyjęte wskaźniki są wskaźnikami orientacyjnymi, rzeczywiste ceny ustalane są indywidualnie po przeprowadzonej procedurze przetargowej, w której zostanie wyłoniona firma, zajmująca się azbestem.

Biorąc pod uwagę kwoty przeznaczone corocznie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  na działania w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest stwierdzono, że:

- koszt transportu i unieszkodliwiania przygotowanych do odbioru 1Mg wyrobów zawierających azbest kształtuje się od 400 do 600zł/Mg

- koszt demontażu, transportu i unieszkodliwienia 1Mg odpadów zawierających azbest wynosi od 700  do 900 zł/Mg.

Należy zaznaczyć, że podane ceny są szacunkowe, a faktyczne koszty prowadzonych działań będą w danym roku zależne od cen zaproponowanych przez przedsiębiorców  oferujących usługi w powyższym zakresie, kosztów przyjęcia odpadów zawierających azbest na składowisko odpadów, masy odpadów przewidzianych do odbioru oraz organizacji prac. Również wielkość dotacji oferowanych przez poszczególne organy, m.in. przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                    w Warszawie ustalana będzie corocznie.  Koszt demontażu, transportu                                        i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest   powinien zostać pokryty z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz środków własnych  właścicieli nieruchomości.

X.  Finansowanie prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem odpadów azbestowych

Aby zrealizować Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla terenu Gminy Dzierzążnia na lata 2017-2032 potrzebny jest znaczący nakład finansowy, którego Gmina może nie była w stanie wyznaczyć tylko z własnego, ograniczonego budżetu. Istnieje jednak szereg możliwych dróg pozyskania na ten cel środków pieniężnych ze źródeł zewnętrznych. Potencjalnymi źródłami finansowania usuwania azbestu są:

 środki własne właścicieli obiektów budowlanych;

 środki własne inwestorów prywatnych;

 środki własne jednostek samorządu terytorialnego (w tym przypadku środki własne Gminy);

 środki budżetu państwa pozostające w dyspozycji Ministra Rozwoju (Konkurs Azbest);

 środki  funduszy ochrony środowiska.

Poniżej przedstawiono możliwe drogi uzyskania wsparcia finansowego na usuwanie              i utylizacje wyrobów azbestowych przez Gminę Dzierzążnia

10.1  Możliwości pozyskania środków finansowych na działania związane                z usuwaniem azbestu z terenu Gminy Dzierzążnia oraz składowaniem odpadów zawierających azbest.

FUNDUSZE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Rozdział 4 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 25 z 2008 roku, poz. 150)

określa przepisy regulujące tworzenie i funkcjonowanie funduszy celowych

wykorzystywanych na przedsięwzięcia ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Podstawę prawną działania wszystkich funduszy celowych stanowi ustawa o finansach publicznych, zaliczająca fundusze celowe do sektora finansów publicznych.

Wyróżnia się dwa rodzaje funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej:

1) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

2) Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy i Wojewódzkie Fundusze prowadzą samodzielną gospodarkę finansową.

Mogą aktywnie uczestniczyć w obrocie gospodarczym, być stroną umów, dysponować nie tylko środkami finansowymi, ale i majątkiem. Podstawą gospodarki finansowej w/w funduszy są roczne plany finansowe. Wydatki mogą być dokonywane wyłącznie                      w ramach posiadanych przez fundusze środków obejmujących bieżące przychody           i pozostałości środków z okresów poprzednich.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  został utworzony                w 1989r. i od razu stał się największą w Polsce instytucją finansującą przedsięwzięcia z dziedziny ochrony środowiska. Zakres działań NFOŚiGW obejmuje finansowe wspieranie przedsięwzięć proekologicznych o zasięgu ogólnokrajowym                                 i ponadregionalnym.

Środki, którymi dysponuje NFOŚiGW pochodzą głównie z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych. Przychodami funduszu są także, wpływy z opłat produktowych, oraz z opłat i kar pieniężnych nakładanych na podstawie przepisów ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

Dodatkowo dochodami NFOŚiGW mogą być środki z tytułu:

odsetek od udzielanych kredytów,

udziałów w spółkach,

emisji obligacji,

zaciągania kredytów,

zysków ze sprzedaży i posiadania papierów wartościowych,

oprocentowania lokat i rachunków bankowych,

wpłat z innych funduszy,

wpływów z przedsięwzięć organizowanych na rzecz ochrony środowiska                                 i gospodarki wodnej,

dobrowolnych darowizn, zapisów i wpłat dokonywanych przez osoby fizyczne                 i prawne,

innych dochodów określonych przez Radę Ministrów.

NFOŚiGW dysponuje i administruje również środkami zagranicznymi przeznaczonymi na ochronę środowiska. Rokrocznie przygotowywane są i zatwierdzane przez Radę Nadzorczą zasady form i sposobów finansowania zadań proekologicznych.

Ustalane są kryteria wyboru przedsięwzięć, określana jest lista programów priorytetowych, zasady udzielania dotacji oraz udzielania i umarzania pożyczek.

Do podstawowych form finansowania przez NFOŚiGW zadań proekologicznych zalicza się:

1) pożyczki preferencyjne,

2) pożyczki płatnicze,

3) kredyty udzielane ze środków Narodowego Funduszu przez banki w ramach linii

kredytowych,

4) dotacje,

5) dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów i pożyczek,

6) pożyczki w ramach umowy konsorcjum,

7) promesy pomocy finansowej przedsięwzięcia,

8) poręczenia spłaty kredytów oraz zwrotu środków przyznanych przez rządy państw

obcych i organizacje międzynarodowe, przeznaczonych na realizację zadań ochrony

środowiska i gospodarki wodnej,

9) umorzenia pożyczek preferencyjnych,

10) przekazanie środków jednostkom budżetowym.

Pożyczka udzielona przez Narodowy Fundusz nie może przekroczyć 80% kosztów

przedsięwzięcia, za wyjątkiem przedsięwzięć, dofinansowywanych z niepodlegających

zwrotowi środków zagranicznych. Wysokość pożyczki na przedsięwzięcia finansowane wyłącznie ze środków Narodowego Funduszu nie może być niższa niż 2.000.000 zł, z wyłączeniem pożyczek płatniczych oraz pożyczek udzielanych ze środków subfunduszy. Najczęściej stosowanymi formami finansowania są nisko oprocentowane pożyczki i dotacje. Zaletą pożyczek preferencyjnych jest niskie oprocentowanie w stosunku do kredytów komercyjnych, dłuższy okres karencji spłaty pożyczki oraz możliwość jej częściowego umorzenia.

Fundusz udziela dotacji zgodnie z kryteriami wyboru przedsięwzięć finansowanych

ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W celu realizacji zadań określonych w niniejszym programie dotacje pochodzące

wyłącznie ze środków Narodowego Funduszu mogą być udzielane na:

monitoring środowiska,

kształtowanie ekologicznych postaw i zachowań społeczeństwa,

przedsięwzięcia wskazane przez Ministra Środowiska, szczególnie ważne z punktu

widzenia polityki ekologicznej państwa, uwzględnione w planie działalności

Narodowego Funduszu, oraz wspieranie kształcenia kadr dla potrzeb rozwoju

regionalnego na kierunku gospodarka przestrzenna – specjalnościach zamawianych u Ministra Szkolnictwa Wyższego i Nauki.

WOJEWÓDZKIE FUNDUSZE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udzielają

pomocy finansowej w formie pożyczek i dotacji na cele określone w Ustawie z dnia           27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150               ze zmianami) zgodnie z priorytetami, kryteriami wyboru przedsięwzięć i planami działalności Funduszu. W ramach obowiązującej w 2008 r. i uchwalonej na 2009r. Listy Przedsięwzięć Priorytetowych w priorytecie dziedzinowym Ochrona powierzchni ziemi (Przeciwdziałanie powstawaniu odpadów, w tym niebezpiecznych oraz działania systemowe na rzecz ich odzysku, unieszkodliwiania i gospodarczego wykorzystania) przedmiotem dofinansowania środkami Funduszu może być bezpieczne usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Beneficjentami wsparcia w ramach dofinansowania usuwania wyrobów zawierających azbest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mogą być jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których przeprowadzono inwentaryzację wyrobów azbestowych oraz uchwalono Program Usuwania Azbestu.

W ramach zadań związanych z usuwaniem azbestu dofinansowywane są kosztami kwalifikującymi są  koszty dotyczące demontażu, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów azbestowych na uprawnionym składowisku. Fundusz oferuje wsparcie             w formie dotacji, dofinansowującej środki udostępnione przez NFOŚiGW.

W ramach wsparcia można otrzymać do 50% kosztów kwalifikowanych w formie dotacji. Wojewódzki Fundusz udziela dofinansowania pod warunkiem prowadzenia prac zgodnie z wymogami prawa na podstawie umowy cywilnoprawnej określającej warunki dofinansowania podmiotom, posiadającym zdolność do zaciągania zobowiązań finansowych.

BANKI

Obecnie na polskim rynku powstaje coraz więcej banków wprowadzających w swej

ofercie kredyty preferencyjne przeznaczone na inwestycje proekologiczne. Bankom dopłat do oprocentowania tych kredytów udzielają fundusze ochrony środowiska gospodarki wodnej. W ten sposób obniżany zostaje koszt kredytu dla podmiotu realizującego przedsięwzięcie w zakresie ochrony środowiska. Znaczącą rolę                           w udzielaniu kredytów na  inwestycje proekologiczne odgrywa Bank Ochrony Środowiska. Jak dotychczas oferuje on największą gamę tego typu kredytów, zarówno dla podmiotów prywatnych, samorządów, jak też osób fizycznych. Bank Ochrony Środowiska współpracuje  z Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska                       i Gospodarki Wodnej w zakresie preferencyjnego kredytowania inwestycji, polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest, realizowanych na terenie całego kraju. Z kredytu mogą skorzystać wszyscy ubiegający się z wyjątkiem jednostek samorządu terytorialnego. Przedmiot kredytowania jest wymiana powierzchni dachowych lub elewacyjnych wykonanych z materiałów azbestowych. Okres realizacji zadania : do 6 miesięcy - liczony od daty postawienia przez Bank kredytu do dyspozycji

Kredytobiorcy.

Kosztami kwalifikującymi się do finansowania ze środków kredytu :

roboty demontażowe, transport i unieszkodliwienie odpadu zawierającego azbest,

zakup materiałów do wykonania zamiennych pokryć dachowych lub elewacyjnych,

roboty budowlano-montażowe związane z wykonaniem zamiennych pokryć

dachowych lub elewacyjnych.

Koszty nie podlegające finansowaniu ze środków kredytu, lecz mogące stanowić udział własny kredytobiorcy

* opracowania dokumentacji projektowej,

* obsługi geodezyjna

* nadzorów budowlanych.

Kwota kredytu jaką może przyznać bank:

nie wyższa niż:

-  50.000 zł dla osób fizycznych,

-  300.000 zł dla wspólnot mieszkaniowych,

-  500.000 zł dla pozostałych kredytobiorców

Nie wyższa niż 80% kosztów realizowanej inwestycji (sumy „Kosztów kwalifikowanych do finansowania ze środków kredytu” oraz „Kosztów nie podlegających finansowaniu, ze środków kredytu lecz mogących stanowić udział własny kredytobiorcy”), lecz nie wyższa niż wysokość „Kosztów kwalifikowanych do finansowania ze środków kredytu”.

Oprocentowanie :

 zmienne, w wysokości równej 1,3 stopy redyskonta weksli NBP (określonej przez

Radę Polityki Pieniężnej i ogłaszanej obwieszczeniem Prezesa NBP),

w okresie kredytowania dopłata ze środków Funduszu do oprocentowania

wynosząca 0,65 stopy redyskonta weksli NBP

Koszt prowizji przygotowawczej :

do 2% kwoty przyznanego kredytu, jednak nie mniej niż 100 zł.

Spłata kredytu :

odsetki i raty kapitałowe płatne w okresach miesięcznych,

karencja w spłacie rat kapitałowych do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy

kredytowej.

Okres kredytowania :

 do 5 lat.

Warunki uzyskania kredytu :

 określenie planowanego zakresu rzeczowego realizowanej inwestycji (na podstawie

kosztorysu, faktury proforma, umowy, oferty lub innego dokumentu akceptowanego przez Bank umożliwiającego określenie zakresu rzeczowego i kosztów inwestycji)

 określenie planowanego wymiernego efektu ekologicznego,

 potwierdzone źródła finansowania inwestycji,

 zdolność kredytobiorcy do spłaty kredytu,

 prawne zabezpieczenie spłaty kredytu,

 udokumentowanie prawa do dysponowania nieruchomością, na której realizowana

jest inwestycja (aktualny wypis z księgi wieczystej lub umowa dzierżawy/najmu na

okres dłuższy niż okres kredytowania wraz ze zgodą właściciela nieruchomości lub

inny dokument akceptowany przez Bank umożliwiający potwierdzenie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane),

 uregulowanie spraw formalno-prawnych związanych z realizacją inwestycji

(pozwolenie na budowę lub zgłoszenie realizowanej inwestycji - stosownie do obowiązujących przepisów),

 umowa z podmiotem posiadającym uprawnienia do gospodarowania odpadami

zawierającymi azbest, co najmniej w zakresie wytwarzania odpadów azbestowych.

Sposób określenia efektu ekologicznego :

 ilość unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest [Mg lub m²].

Sposób potwierdzenia uzyskania efektu ekologicznego i rzeczowego :

- dostarczenie  w przypadku osób fizycznych: oświadczenia                            o zakończeniu zadania.

- w przypadku pozostałych kredytobiorców: protokołu odbioru                           i przekazania inwestycji do użytkowania oraz dokument przyjęcia odpadów przed podmiot posiadający stosowne uprawnienia do unieszkodliwiania odpadów, notatka z kontroli inwestycji przeprowadzonej przez pracownika Banku.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest, szczególnie elementów budowlanych jest kosztowne i wymaga odpowiednich nakładów finansowych.               Do 2032r. należy usunąć wszystkie wyroby zawierające azbest. Pomoc finansową zwłaszcza w części dotyczącej transportu i unieszkodliwiania azbestu.  Konieczne jest zatem pozyskanie jak największego wsparcia finansowego dla wszystkich inicjatyw związanych z usuwaniem z terenu Gminy Dzierzążnia wyrobów i odpadów zawierających azbest.

WFOŚiGW w Warszawie na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) realizuje na terenie Województwa Mazowieckiego Program Priorytetowy p.t.: „SYSTEM - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW.

Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”

Dotychczas wsparcie finansowe z budżetu państwa realizowane były w obrębie czterech zadań:

 wydatki związane z działalnością Głównego Koordynatora określone w Krajowym Programie Usuwania azbestu z terytorium Polski – 1 milion zł rocznie.

 wydatki związane z działalnością informacyjną i popularyzującą inicjatywę bezpiecznego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest oraz sposobów ich usuwania oraz informacji o szkodliwości azbestu i sposobów chronienia przed narażeniem na jego emisję (27 mln zł.).

 wydatki na opracowanie terenowych planów ochrony przed szkodliwością azbestu oraz szkolenia pracowników administracji publicznej w zakresie przepisów dotyczących azbestu (4,15 mln zł.).

 wydatki związane z opracowaniem programów zdrowotnych i utworzenie ośrodka oceny ryzyka (4 mln zł.).

 planowane wydatki w latach 2001 – 2032 mieszczą się w kwocie 49 mln zł.

Fundusze ochrony środowiska funkcjonują na poziomie:

 narodowym - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

 wojewódzkim - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zasady ich funkcjonowania reguluje ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2013 poz. 1232).

Głównym celem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest wspieranie finansowe przedsięwzięć podejmowanych dla poprawy jakości środowiska w Polsce, w tym zabezpieczenia środowiska przed odpadami. Główne kierunki jego działalności skupiają się wokół aktualizowanych co pół roku celów szczegółowych zgodnych z programami priorytetowymi.

Rolą Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) jest wspieranie finansowe przedsięwzięć proekologicznych o zasięgu regionalnym, a podstawowym źródłem ich przychodów są wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i nakładanych administracyjnie kar pieniężnych.

W każdym województwie WFOŚiGW przygotowują na wzór NFOŚiGW listy

zadań priorytetowych, które mogą być dofinansowywane z ich środków oraz zasady           i kryteria, które będą obowiązywać przy wyborze zadań do realizacji. Narodowy                 i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach zadań priorytetowych zakłada usuwanie oraz unieszkodliwienie azbestu. Pomoc finansowa Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej może przyjmować jedną z form: preferencyjnej pożyczki, w tym pożyczki pomostowej, dotacji, częściowego umorzenia przyznanej pożyczki, dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych, kredytu                       w bankowych liniach kredytowych.

Środki z Unii Europejskiej

Inicjatywy samorządów oraz instytucji publicznych w zakresie gospodarki odpadami, w tym odpadami zawierającymi azbest mogą być realizowane przy udziale następujących środków:

 pochodzących z Funduszu Spójności – Beneficjentami pomocy mogą być jednostki samorządu terytorialnego, tworzone przez związki gmin lub inne podmioty publiczne.

 pochodzących z Funduszy Strukturalnych - w zakresie gospodarki odpadami:

 fundusze własne inwestorów,

 pożyczki, dotacje i dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów udzielane przez Narodowy i Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

 kredyty preferencyjne udzielane np. przez Bank Ochrony Środowiska (BOŚ S.A.)       z dopłatami do oprocentowania lub ze środków donatorów, kredyty komercyjne,

 kredyty konsorcjalne,

 zagraniczna pomoc finansowa udzielana poprzez fundacje i programy pomocowe (np. z ekokonwersji poprzez EKOFUNDUSZ, konwersji długu wobec Finlandii),

 kredyty międzynarodowych instytucji finansowych (Europejski Bank Odbudowy                    i Rozwoju - EBOiR, Bank Światowy),

 kredyty i pożyczki udzielane przez banki komercyjne,

 leasing.

Co roku Ministerstwo Gospodarki wspiera finansowo realizację zadań wynikających    z „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032” Jednostkom samorządu terytorialnego. Ministerstwo Rozwoju wspiera realizację zadań wynikających z „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”,                                  w ramach którego jednostki samorządu terytorialnego mogą skorzystać                                  z dofinansowania działań związanych z usuwaniem azbestu.

Konkurs skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego. W edycji Konkursu     w roku 2016 oferty można było składać na zadania w bloku 2 – działania edukacyjno-informacyjne oraz w bloku 3 – w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest, na opracowywanie programów usuwania takich wyrobów, wykonanie lub aktualizację ich inwentaryzacji. Koniecznym warunkiem uzyskania dotacji jest udział własny                w wysokości 20% wartości zadania oraz wybranie podwykonawcy zadania na etapie składania oferty. Więcej informacji można znaleźć na stronach Ministerstwa Rozwoju (www.mr.gov.pl).

XI Harmonogram zadań Gminy w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest oraz ochrony przed jego szkodliwością

Zgodnie z „Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata2009 – 2032”, aby zrealizować trzy główne cele jakim jest:

- usuniecie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest,

- minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych powodowanych kontaktem z włóknami azbestu

- likwidacja  szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko należy skupić się na realizacji zadań, które przedstawiono w poniższej tabeli.

W poniższej tabeli przedstawiono praktyczne możliwości Gminy Dzierzążnia  w kwestii zadań, których realizacja przyczyni się do skutecznej realizacji celów niniejszego Programu, stanowiąc jednocześnie plan harmonogramu działań na lata 2017 – 2032

| L.p. | Nazwa zadania | Okres realizacji |
| --- | --- | --- |
| 1 | Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest u osób fizycznych | 2016 - 2032 |
| 2 | Opracowanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dzierzążnia na lata 2017 - 2032 | 2016r. |
| 3 | Przyjęcie przez Radę Gminy Dzierzążnia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dzierzążnia na lata 2017 - 2032 | 2016r. |
| 4 | Opracowani uchwały Rady Gminy Dzierzążnia w sprawie dofinansowania kosztów demontażu, transportu i składowania wyrobów zawierających azbest | 2016r. |
| 5 | Składanie wniosków przez osoby fizyczne | 2017 -2032 |
| 6 | Wnioskowanie o dofinansowanie kosztów demontażu, transportu i składowania odpadów zawierających azbest poniesionych przez osoby fizyczne | 2017 - 2032 |
| 7 | Działalność informacyjna i edukacyjna | 2017 - 2032 |
| 8 | Aktualizacja Bazy Azbestowej | 2016-2032 |
| 9 | Monitoring i ocena realizacji programu w zakresie usuwania azbestu z terenu Gminy Dzierzążnia | 2017 - 2032 |

11.1 Edukacja mieszkańców gminy odnośnie szkodliwości i możliwości unieszkodliwiania azbestu poprzez składowanie.

Realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dzierzążnia wymaga podniesienia wiedzy i świadomości mieszkańców odnośnie szkodliwości oraz niebezpiecznych skutków zdrowotnych jakie mogą wystąpić w organizmie po ekspozycji na włókna azbestowe. Program usuwania azbestu i wyrobów azbestowych z terenu Gminy Dzierzążnia nie będzie mógł być wypełniony bez czynnego udziału i chęci współpracy mieszkańców.

Dla mieszkańców Gminy Dzierzążnia należy organizować spotkania informacyjno-edukacyjne. Poza przekazaniem informacji o negatywnych skutkach zdrowotnych, identyfikacji oraz sposobów bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest mieszkańcy powinni zostać zaznajomieni również z harmonogramem usuwania wyrobów zawierających azbest ze swoich posesji oraz o możliwości finansowej                     i organizacyjnej pomocy gminy w tym przedsięwzięciu.

Spotkania takie należy organizować corocznie. Dzięki dużej częstotliwości spotkań             z mieszkańcami władze gminy będą mogły zapoznać się z osobami chcącymi przystąpić do unieszkodliwienie produktów azbestowych. Władze będą mogły także poznać czynniki uniemożliwiające niektórym mieszkańcom przystąpienie do projektu.

XII Monitoring z realizacji programu

Wskaźniki realizacji Programu zostały opracowane jako instrument, za pomocą którego Gmina Dzierzążnia może jednoznacznie ocenić, czy wdrażanie Programu odbywa się w stopniu wystarczającym oraz czy zasady (cele oraz działania) postawione w Programie spełniają swoją rolę, czy też może istnieje potrzeba ich zmian w połączeniu z aktualizacją Programu. Należy podkreślić, że wskaźniki powinny być proste do wyliczenia na podstawie dostępnych danych, dzięki czemu ich wyliczenie nie zajmie dużo czasu, jak również metoda ich liczenia nie pozostawi znaczącego pola do interpretacji. Stosując te kilka prostych wskaźników Gmina będzie w stanie monitorować realizację Programu zgodnie z harmonogramem realizacji Programu zawartym w rozdziale  XI. Bardzo istotne jest, aby na podstawie wyliczenia wskaźników można było dokonać jednoznacznej oceny realizacji Programu. Należy pamiętać, że tylko odniesienie wskaźników do konkretnych danych może dać efekt w postaci ich rzetelnej oceny, co będzie stanowiło rzetelny monitoring realizacji Programu. W wielu przypadkach może sprawiać to trudność.

Monitoring z realizacji Programu ma na celu:

- określenie ilości unieszkodliwionych wyrobów zawierających azbest w danym roku,

- określenie ilości wyrobów zawierających wyroby azbestowe pozostałych do likwidacji,

WSKAŹNIKI MONITOROWANIA PROGRAMU

| Lp. | Wskaźnik monitoringu | Jednostka miary |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ilość wyrobów zawierających azbest w przeliczeniu na m² przed rozpoczęciem realizacji Programu | Mg/m²rok |
| 2 | Ilość wyrobów zawierających azbest w przeliczeniu na m² w latach 2017 - 2032 | Mg/m²rok |
| 3 | Procentowa ilość usuniętych odpadów zawierających azbest w stosunku do ilości zinwentaryzowanej w latach realizacji Programu | % |
| 4 | Nakłady ogółem poniesione na usunięcie odpadów zawierających azbest | PLN/rok |
| 5 | Wysokość dofinansowania udzielona gminie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie | PLN/rok |

XIII Okresowa aktualizacja programu

Z uwagi na fakt, iż realizacja całościowa programu jest procesem długoterminowym

należy brać pod uwagę potrzebę jego aktualizacji w celu dostosowania do zmieniających się warunków i wymogów prawnych, technicznych i technologicznych oraz finansowych.  Niezbędna aktualizacja następować będzie w razie stwierdzenia niezgodności z w/w warunkami. Program powinien być aktualizowany nie rzadziej niż co 4 lata.

XIV Podsumowanie

W związku ze znanymi od dłuższego czasu, niezwykle negatywnymi skutkami

oddziaływania azbestu na zdrowie ludzkie, oraz, co za tym idzie, wymienionymi wcześniej licznymi wymogami prawnymi na szczeblu europejskim i krajowym przewiduje się stopniowe usuwanie i neutralizację tego typu wyrobów z terenu gminy Dzierzążnia. Przedsięwzięcie to zostanie przeprowadzone w latach 2017 -2032            wg wcześniej ukazanego harmonogramu, przy czym w pierwszej kolejności zostaną usunięte wyroby azbestowe z budynków o I stopniu pilności .

Finansowanie planu zapewnione zostanie przez środki własne właścicieli nieruchomości, fundusze  unijne czy też fundusze pomocowe i kredytowe.

Pomimo wprowadzenia zakazu stosowania azbestu w nowych budynkach                            i technologiach będzie on elementem struktury wielu obiektów jako materiał wbudowany jeszcze przez kilkadziesiąt lat. Należy pamiętać, że nie jest szkodliwa sama obecność w budynku materiałów zawierających azbest. Niebezpieczeństwo związane z azbestem pojawia się w wyniku nieprawidłowego obchodzenia się                    z elementami zawierającymi azbest, gdyż mogą one stać się niebezpiecznym źródłem emisji włókien azbestowych do powierza. Istotna jest świadomość przedsiębiorców wykonujących prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. Wykonywanie tych prac wyłącznie przez wyspecjalizowane i uprawnione w tym zakresie firmy, pozwoli wyeliminować zagrożenie wynikające  z nieprawidłowego ich prowadzenia. Z tego względu jednym z głównych celów niniejszego programu jest przybliżenie jak najszerszym kręgom społeczeństwa problematyki bezpiecznej

eksploatacji i usuwania wyrobów zawierających azbest.

Niezbędne jest rozpowszechnianie informacji o negatywnych skutkach zdrowotnych

oraz szkodach środowiskowych powodowanych przez wyroby zawierające azbest wśród społeczności lokalnej. Wskazane jest także zorganizowanie fachowej pomocy przez samorząd lokalny dla wszystkich właścicieli obiektów przy wypełnianiu arkuszy ocen oraz udzielanie informacji o możliwościach uzyskania pomocy kredytowej                  i innych. Upowszechnienie programu będzie skutkowało podnoszeniem świadomości społeczności lokalnej w zakresie zagrożeń związanych z eksploatacją i usuwaniem azbestu, a także w istotny sposób zwiększy ilość unieszkodliwianych zgodnie                    z prawem odpadów azbestowych. Co więcej, pozwoli stopniowo wyeliminować wyroby azbestowe z terenu Gminy Dzierzążnia, co jest głównym celem programu.

Realizacja zadań programu wpłynie na poprawę warunków ochrony zdrowia i życia

ludności, przyniesie korzyści w sferze społecznej, ekologicznej i ekonomicznej.

Do najistotniejszych należą:

 oczyszczenie terenu gminy z wyrobów zawierających azbest, a w konsekwencji

zmniejszenie emisji włókien azbestu do środowiska i uzyskanie warunków dla poprawy

ochrony zdrowia mieszkańców;

 ograniczenie śmiertelności na skutek chorób azbestozależnych, a w szczególności

raka płuc i międzybłonniaka opłucnej;

 przedłużenie okresu użytkowania obiektów budowlanych oraz uzyskanie lepszych

parametrów eksploatacyjnych;

 poprawa wyglądu zewnętrznego obiektów budowlanych;

 wzrost wartości nieruchomości i gruntów.

Prace związane z likwidacją azbestu wymagają zachowania określonej procedury oraz niosą za sobą duże nakłady finansowe, które ciążą na mieszkańcach, ponieważ to oni muszą sfinansować koszty nowego pokrycia dachowego. Koszt demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, w dalszym ciągu jest  znacznym wydatkiem dla właścicieli obiektów pokrytych eternitem.

Tylko sukcesywne podejmowanie działań opisanych w niniejszym dokumencie,                w powiązaniu ze wsparciem finansowym, umożliwi systematyczne zmniejszanie ilości azbestu na terenie Gminy Dziwerzążnia, a w konsekwencji dotrzymanie ustawowego terminu całkowitej jego likwidacji do 2032 roku.

XV Załączniki

Zał. nr  2. „Wykaz istniejących i przygotowywanych składowisk odpadów zawierających azbest”( stan na czerwiec 2009)

| Lp. | Nazwa składowiska | Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem | Wolna pojemność składowiska |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Województwa dolnośląskie |  |  |
| 1 | Składowisko odpadów Przemysłowych, ul. Górnicza 1, 58-303 Wałbrzych | Mo-Bruk ul. Korzenna 214 33- 322 Korzenna | 43 102 |
| 2 | Składowisko Odpadów Przemysłowych – Zakład w Godzikowicach ul. Stalowa 12, 55 – 200 Oława | Dolnośląska Korporacja Ekologiczna ul. Kopalniana 7, 59-101 Polkowice | 1 240 |
| 3 | Składowisko Odpadów w Marcinowie gm. Trzebnica | Urząd Miasta Trzebnica ul. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica | 6 000 |
| 4 | Teren KGHM „Polska miedź” w Lubinie Oddział Huta Miedzi Głogów ul. Żukowicka 1 67-200 Głogów | KGHM „Polska Miedź” S. A. w Lubinie Oddział Huta Miedzi Głogów | Wykorzystywane przez właściciela |
|  | Województwo kujawsko - pomorskie |  |  |
| 5 | Składowisko odpadów Niebezpiecznych Małociechowo gm. Pruszcz | „ECO-POL” Sp. z o.o. ul. Dworcowa 9 86-120 Pruszcz | 10 079 |
|  | Województwo lubelskie |  |  |
| 6 | Składowisko Odpadów Niebezpiecznych Poniatowa Wieś gm. Poniatowa | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Młodzieżowa 4 24- 320 Poniatowa | 1 489 |
| 7 | Składowisko Piaski Zarzecze II Kraśnik | WOD-BUD Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 12/1 23-200 Kraśnik | 138 970 |
| 8 | Składowisko odpadów azbestowych w miejscowości Srebrzyszcze gm. Chełm | Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z .o. o. w Chełmie ul. Ks. Piotra Skargi 11 22-100 Chełm | 1 340 |
|  | Województwo lubuskie |  |  |
| 9 | Składowisko Odpadów Azbestowych ul. Małaszyńska 180 Chróścik gm. Gorzów Wielkopolski | Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. ul. Teatralna 49 66-400 Gorzów Wielkopolski | 25 816 |
|  | Województwo łódzkie |  |  |
| 10 | Składowisko Odpadów Niebezpiecznych Jadwinówka gm. Radomsko | Transport Metalurgia S.A. ul. Reymonta 62 97-500 Radomsko | 12 000 |
| 11 | „Bagno-Lubień” – teren Elektrowni Bełchatów S.A. Elektrownia | Elektronika Bełchatów S. A z/s w Rogowcu ul. Wyzwolenia 30, 97-406 Rogowie | Wykorzystywane przez właściciela |
|  | Województwo małopolskie |  |  |
| 12 | Składowisko Komunalne w Ujkowie Starym gm. Bolesław | Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o., ul. Osadowa 1 32-329 Bolesław | 43 118 |
| 13 | Składowisko odpadów „Za rzeką Białą” ul. Kwiatkowskiego 8 33-101 Tarnów | Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o. ul. Kwiatkowskiego 8 33-101 Tarnów | 8 200 |
|  | Województwo mazowieckie |  |  |
| 14 | Składowisko odpadów komunalnych w Rachocinie | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Traugutta 33 09-200 Sierpc | 45 000 |
|  | Województwo opolskie |  |  |
|  | Brak składowisk |  |  |
|  | Województwo podkarpackie |  |  |
| 15 | Składowisko Odpadów w Młynach gm. Radymno | Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Radymno z/s w Skołoszowie 341 37-550 Radymno | 35 762 |
| 16 | Składowisko Odpadów Pysznica gm. Pysznica | Gminny Zakład Komunalny ul. Wolności 295 37-403 Pysznica | 280 |
| P | Kozodrza gm. Ostrów | Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie | (17 740) |
|  | Województwo podlaskie |  |  |
| 17 | Składowisko Odpadów Miastkowo pow. Łomża | MPGKiM ul. Akademicka 22 18-400 Łomża | 682 |
| P | Składowisko odpadów budowlanych zawierających azbest na terenie składowiska odpadów komunalnych w m. Korytki gm. Jedwabne | Komunalny Zakład Budżetowy ul. Mickiewicza 4 18-420 Jedwabne | [I etap - 20 000] [II etap - 21 500 |
|  | Województwo pomorskie |  |  |
| 18 | Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie Bierkowo 120 76-261 Bruskowo Wielkie Gm. Słupsk | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku, ul. Szczecińska 112 76-200 Słupsk | 3 900 |
| 19 | Składowisko Odpadów w Gilwie Małej Gilwa Mała 8 82-500 Kwidzyn | Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. Gilwa Mała 8, 82-500 Kwidzyn | 81 639 |
| P | Kwatera na odpady zawierające azbest | Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku ul. Jabłoniowa 55 80-180 Gdańsk Szadółki |  |
|  | Województwo śląskie |  |  |
| 20 | Sektor III na odpady azbestowe, wydzielony w ramach składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Knurowie Szybowa 44, Knurów | PPHU „Komart” Sp. z o.o. ul. Szpitalna 7 44-194 Knurów | 239 090 |
| P | Składowisko odpadów komunalnych Świętochłowice – teren po eksploatacji hałdy Huty „Florian” | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Łagiewnicka 76 41-608 Świętochłowice | [18 000] |
| 21 | Kwatera X na odpady azbestowe w ramach składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Dąbrowie Górniczej | Koksownia „Przyjaźń” Sp. z o.o. ul. Koksownicza 1 42-523 Dąbrowa Górnicza | 358 |
| 22 | Składowisko odpadów azbestowych na terenie Oczyszczalni Ścieków Deszczowo-Przemysłowych Huty Katowice Dąbrowa Górnicza | ARCELOR MITTAL POLAND S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej, ul. J. Piłsudskiego 92 41-308 Dąbrowa Górnicza | Wykorzystane przez właściciela |
| 23 | Wydzielona subkwatera na odpady zawierające azbest w ramach sektora III składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Jastrzębiu | Cofinco-Poland Sp. z o.o. ul. Graniczna 29 40-956 Katowice | 15 977 |
|  | Województwo świętokrzyskie |  |  |
| 24 | Składowisko Odpadów Niebezpiecznych Dobrów gm. Tuczępy | Środowisko i Innowacje Sp. z o.o. Dobrów 8 28-142 Tuczępy | 144 008 |
|  | Województwo warmińsko - mazurskie |  |  |
| 25 | Składowisko odpadów zawierających azbest Półwieś gm. Zalewo | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. 3-go Maja 8 14-100 Ostróda | 19 900 |
| 26 | Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. ul. Szańcowa 1 82-300 Elbląg | Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. ul. Szańcowa 1 82-300 Elbląg | 2 475 |
|  | Województwo wielkopolskie |  |  |
| 27 | Składowisko odpadów niebezpiecznych, ul. Sulańska 11 62-510 Konin | Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. ul. Sulańska 11 62-510 Konin | 119 800 |
|  | Województwo zachodniopomorskie |  |  |
| 28 | Zakład odzysku odpadów ul. Łubuszan 80 Sianów | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Komunalna 5 75-724 Koszalin | 15 350 |
| 29 | Składowisko odpadów Dalsze gm. Myślibórz | „Eko-Myśl” Sp. z o.o. Dalsze 36 74-300 Myślibórz | 15 520 |
|  |  | Razem istniejące | 1 031 095 |
|  |  | Razem - przygotowane | 77 240 |

- źródło: wykaz znajduje się na stronie Ministerstwa Gospodarki w aktualnym  Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu (Zał. 2 str. 54-56)

Zał. nr 3 PEŁNY WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH PROBLEMATYKI AZBESTOWEJ

Akty prawne wynikające z prawodawstwa krajowego

Ustawy

 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666)

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290)

 Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20, z późn. zm.)

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska -                                               (Dz. U. 2016    poz. 672)

 Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2015 poz. 1688)

 Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1203)

 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze                                    (Dz. U. z 2016 r. poz. 1131)

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21)

Rozporządzenia

Rozporządzenia Rady Ministrów

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudnienia przy niektórych z tych prac (Dz. U. Nr 200, poz. 2047, z późn. zm.)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 2015r.                        w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. 2015 poz. 1875)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć  mogących znacząco oddziaływać na środowisko               (Dz. U. z 2016 r., poz. 71)

Rozporządzenia Ministra Gospodarki

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej                   z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. 2010 nr 162 poz. 1089)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r.                     w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31)

Rozporządzenia Ministra Zdrowia

- Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia  12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia             i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. Nr 19, poz. 231)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie okresowych badań lekarskich pracowników zatrudnionych                                  w zakładach, które stosowały azbest w produkcji                                              (Dz. U. Nr 183,     poz. 1896)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2004 r. w sprawie leczenia uzdrowiskowego osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 185, poz. 1920, z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2005r. w sprawie wzoru książeczki badań profilaktycznych dla osoby, która była lub jest zatrudniona w warunkach narażenia zawodowego w zakładach stosujących azbest w procesach technologicznych, sposobu jej wypełnienia i aktualizacji (Dz. U. Nr 13, poz. 109)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2005r.                         w sprawie leków związanych z chorobami wywołanymi pracą przy azbeście (Dz. U. Nr 189, poz. 1603)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz. 166)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym                         w środowisku pracy (Dz. U. 2012 poz. 890)

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia                           6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń                     i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy                            (Dz. U. 2014 poz. 817)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. Nr 216, poz. 1824)

Rozporządzenia Ministra Środowiska

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r.                         w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 czerwca 2008r.                   w sprawie rodzajów odpadów, których przewóz w celu unieszkodliwiania jest zabroniony (Dz. U. Nr 119, poz. 769)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2009r. w sprawie sposobu przedkładania marszałkowi województwa informacji                             o występowaniu substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. Nr 124, poz. 1033)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r.                        w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014r.                     w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1973)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2011r.                       w sprawie podziemnych składowisk odpadów                                                    (Dz. U. Nr 298,           poz. 1771)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2012r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przedkładania marszałkowi województwa informacji  o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. 2013 Nr 0, poz. 24)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2012r.                       w sprawie sposobu prowadzenia przez marszałka województwa rejestru wyrobów zawierających azbest (Dz. U. 2013 Nr 0, poz. 25)

Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r.                 w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy                 i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953,        z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR (Dz. U. Nr 0, poz. 192)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.                      w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,   poz. 1126)

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie prowadzenia kursów                          w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2012r.,           poz. 619)

Akty prawne wynikające z prawodawstwa Unii Europejskiej

Dyrektywy i decyzje

- Dyrektywa Rady 87/217/EWG z dnia 19 marca 1987 r. w sprawie ograniczenia zanieczyszczenia środowiska azbestem i zapobiegania temu zanieczyszczeniu (Dz. Urz. WE L 85 z 28.03.1987, str. 40,                     z późn. zm.; Dz. Urz. WE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 8, str. 269)

- Dyrektywa Rady 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (Dz. Urz. WE L 183 z 29.06.1989, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. WE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 1,                str. 349)

- Dyrektywa Rady 92/57/EWG z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie wprowadzenia minimalnych wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na tymczasowych lub ruchomych budowach (ósma szczegółowa dyrektywa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz. Urz. WE L 245, z 26.08.1992, str. 6, Dz. Urz. WE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 2, str. 71)

- Dyrektywa Rady 94/33/WE z dnia 22 czerwca 1994 r. w sprawie ochrony pracy osób młodych (Dz. Urz. WE L 216 z 20.08.1994, str.12, z późn. zm.; Dz. Urz. WE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 2, str. 213)

- Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów (Dz. Urz. WE L 182 z 16.07.1999, str. 1,                          z późn. zm.; Dz. Urz. WE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 4,                str. 228)

- Dyrektywa 2004/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia                   29 kwietnia 2004 r. w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagennych podczas pracy (szósta dyrektywa szczegółowa                              w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy Rady 89/391/EWG) (Dz. Urz. WE L 158 z 30.04.2004, str. 50; Dz. Urz. WE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 5, str. 35)

- Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego                          i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)    i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93         i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG  i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE                         i 2000/21/WE (Dz. Urz. WE L 396, z 30.12.2006, str. 1 oraz sprostowanie w Dz. Urz. WE L 136, z 29.05.2007, str. 3)

- Dyrektywa 2008/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia                 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (Dz. Urz. WE L312 z 22.11.2008, str. 3.)

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/148/WE z dnia                   30 listopada 2009 r. w sprawie  ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie azbestu w miejscu pracy                    (Dz. Urz. UE L 330, z 16.12.2009, str. 28.)

Zał. Nr 4 Informacje dotyczące wyrobów zawierających azbest

| Lp. | Opis pola | Informacje |
| --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |  |  |
| 1. | Rok, którego dotyczą informacje |  |
| 2. | Identyfikator województwa1) | 14 |
| 3. | Identyfikator powiatu1) | 1420 |
| 4. | Identyfikator gminy1) | 142005 2 |
| 5. | Rodzaj gminy1), 2) | wiejska |
| Informacje dotyczące wyrobu zawierającego azbest |  |  |
| 6. | Miejscowość, w której wyrób jest zlokalizowany1) |  |
| 7. | Ulica1) |  |
| 8. | Numer domu |  |
| 9. | Numer działki ewidencyjnej3) |  |
| 10. | Obręb ewidencyjny1), 4) |  |
| 11. | Rodzaj zabudowy5) |  |
| 12. | Imię i nazwisko |  |
| 13. | Nazwa i rodzaj wyrobu6) |  |
| 14. | Przewidywany termin usunięcia wyrobu |  |
| 15. | Ilość posiadanego wyrobu7) |  |
| 16. | Ilość odpadów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia8) |  |
| 17. | Stopień pilności9) |  |
| 18. | Nazwa i numer dokumentu, na którym jest oznaczone miejsce występowania wyrobu |  |
| 19. | Podpis |  |
| Informacje dotyczące wprowadzania i zmian informacji – wypełnia urząd |  |  |
| 20. | Data wprowadzenia informacji |  |
| 21. | Data ostatniej zmiany informacji |  |
| 22. | Imię i nazwisko osoby dokonującej wpisu do rejestru |  |

O b j a ś n i e n i a :

1) Zgodne z krajowym rejestrem urzędowym podziału terytorialnego kraju, o którym mowa w ustawie 
   z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012r. poz. 591 oraz z 2013 r. poz. 2), zwanym    
  dalej ,,rejestrem TERYT’’.
2) Należy podać rodzaj gminy: miejska, wiejska, miejsko-wiejska, zgodnie z rejestrem TERYT.
3) Należy podać numer działki ewidencyjnej faktycznego miejsca występowania azbestu.
4) Należy podać numer obrębu ewidencyjnego faktycznego miejsca występowania azbestu.
5) Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy,    
   budynek mieszkalno-gospodarczy, inny.
6) Przy określeniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:
    -  płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
    -  płyty azbestowo-cementowe faliste stosowane w budownictwie,
    -  rury i złącza azbestowo-cementowe,
    -  rury i złącza azbestowo-cementowe pozostawione w ziemi,
    -  izolacje natryskowe wykonane środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
    -  wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
    -  przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
    -  szczeliwa azbestowe,
    -  taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
    -  wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
    -  papier, tektura,
    -  drogi zabezpieczone (drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed dniem wejścia w życie 
       ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest                        (Dz. U. z 2004 r.    Nr 3, poz. 20, z późn. zm.), po trwałym zabezpieczeniu przed emisją włókien azbestu),
    -  drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed dniem wejścia w Zycie ustawy z dnia 19 
       czerwca 1997 r. zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, które nie zostały zabezpieczone 
       trwale przed emisją włókien azbestu,
    -  inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura: podać jakie.
7) Ilość wyrobu należy podać w jednostce właściwej dla danego wyrobu (kg, m2, m, km).
8) Ilość odpadu należy podać w jednostce właściwej dla danego odpadu (kg).
9) Określony na podstawie oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających 
   azbest, o której mowa w § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
   2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów 
   zwierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649, z późn. zm

Załącznik nr. 6

ANKIETA

Dotycząca wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Dzierzążnia

Prosimy zakreślić właściwą odpowiedź:

1) Na terenie mojej posesji jest …………….sztuk budynków pokrytych azbestem

2) Wyroby zawierające azbest znajdują się:

dach budynku mieszkalnego…………….......................................m²

dach budynku gospodarczego albo garażu……………..….……..m²

•zadaszenie wiaty…………………………………….…..….….……m²

elewacja budynku mieszkalnego……………………..…….……...m²

elewacja budynku gospodarczego albo garażu…..…..………….m²

inne urządzenie budowlane………………………….…….….…...m²

3) Rodzaj wyrobu zawierającego azbest:

płyty azbestowo-cementowe płaskie (np. dachowe „karo”, dachówka) ……………….……..m²

płyty faliste azbestowo-cementowe (dachowe) ……………………………………..….….…..m²

inne(jakie)……………………………………………………………………………….m²

4) Stan techniczny wyrobu z azbestem

dobry (powierzchnia pomalowana, brak widocznych uszkodzeń)

niezadowalający (małe uszkodzenia, brak ubytków)

bardzo zły (uszkodzenia w postaci widocznych pęknięć wyrobu, duże ubytki na powierzchni)

5) Przewiduję usunięcie wyrobów zawierających azbest w latach:

*  2017 – 2018

* 2019 – 2020

*  później

6) Czy w przypadku dofinansowania przez gminę kosztów związanych                            z usunięciem azbestu chciałby Pan/Pani dokonać wcześniejszego usunięcia wyrobów zawierających azbest:

tak

nie

Imię i nazwisko właściciela posesji:

....................................................................................................................................................

Adres gdzie znajduje się azbest:

miejscowość ..........................................................., nr ................

numer działki……………………………………………

Załącznik nr 7

Założenia przyjęte do sporządzenia obliczeń:

Płyta płaska

Przyjęte  wymiary płyty płaskiej  40 cm x  40 cm.

Grubość płyty płaskiej 0,4 cm.

Płyta falista

Przyjęte  wymiary arkuszy falistych 1m x 1m.

Grubość arkusza falistego 0,5 cm.

Wagi płyt azbestowo-cementowych:

Płyta płaska

1 m² = 12 kg

1 m³ = 2,2 Mg

Płyta falista

1 m² = 15 kg

1 m³ = 2,5 Mg

Płyta płaska

100 cm : 0,4 = 250 szt.

250 * 0,16 = 40

100 mb = 40 m²

Płyta falista

1 m³ = 200 m²

200 m² = 200 arkuszy

Literatura

1. Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, Warszawa, 2010 r.

2. Poradnik Finansowanie Usuwania Azbestu Ze Środków Krajowych i Unijnych                   w latach 2009-2013, pod Redakcją Ewy Wilk, 1 Sierpnia 2009 r. Minister Gospodarki.

3. Poradnik – Stosowania przepisów i procedur dotyczących pozyskiwania z krajowych i zagranicznych funduszy pomocowych dodatkowych środków finansowych na usuwanie materiałów zawierających azbest, Ministerstwo Gospodarki, Departament Przemysłu, Warszawa 2006 r.

4. „Bezpieczne postępowania z azbestem i materiałami zawierającymi azbest”, red. Jerzy Dyczka, Materiały Szkoła „Azbest – bezpieczne postępowanie”,                                      20-21 września 2007, AGH Kraków.

5. Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. 2004 nr 3, poz. 20).

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska                                          (Dz.U. 2016r. poz. 672).

7. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21).

8. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2016 poz. 290).

9. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. 2016 poz. 1666).

10. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2015 poz. 1688).

11. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2015 r. poz. 1203).

12. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze                                    (Dz.U. 2016 poz. 1131).

13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedkładania marszałkowi województwa informacji                       o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz.U. 2013 poz. 25).

14. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez marszałka województwa rejestru wyrobów zawierających azbest (Dz.U. 2013 poz. 25).

15. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2014 poz. 1923).

16. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane na składowisku odpadów w sposób nieselektywny (Dz.U. 2015 poz. 110).

17. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014r.                     w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2014 poz. 817).

18. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r . w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2010 nr 16 poz. 87).

19. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz.U. 2013 poz. 523).

20. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa              i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

21. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia                         2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania                        i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r. nr 71, poz. 649 oraz               Dz. U z 2010r.  nr 162 poz. 1089),

22. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania         i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. 2011r. nr 8 poz. 31 z późn. zm.)

23. Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 11 sierpnia 2014r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2015 (M.P. 2014 poz. 790).